УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Мгинское

городское  поселение Кировского

муниципального района

Ленинградской области

№ ___________от
                .«____»__________2016 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ мгинское городское поселение кировского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2016 – 2025 ГОДЫ

1 этап

Программный документ

г. Санкт-Петербург

2016 г.

Оглавление

1. Паспорт программы	5

2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	7

2.1 Система Электроснабжения	7

2.2 Система Теплоснабжения	14

2.3 Система водоснабжения	38

Описание сооружений очистки и подготовки воды	44

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	45

Удельное водопотребление населения	49

Состояние учёта	51

Воздействие на окружающую среду	51

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	51

2.4 Система водоотведения	52

Характеристика системы и институциональная структура	52

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы	58

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	60

Имеющиеся проблемы и направления их решения	60

2.5 Система газоснабжения	61

Балансы, резервы и дефициты системы	61

Надежность системы и качество поставляемого ресурса	61

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	67

Имеющиеся проблемы и направления их решения	68

2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО	71

Характеристика системы и институциональная структура	71

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА СБОРА ИНФОРМАЦИИ	77

4. Перспективные показатели развития муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	106

4.1 Характеристика муниципального образования	106

4.2 Прогноз численности населения	108

4.3 Прогноз развития промышленности	111

4.4 Прогноз развития застройки объектов социального значения	111

4.5. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	121

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	125

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	130

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	133

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	136

6.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	137

6.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении	139

6.5 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов	140

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	141

7.1 Краткое описание форм организации проектов	141

7.2 Источники и объемы инвестиций по проектам	143

7.3 Финансовая потребность для реализации программы	144

8.	Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)	153

9.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы	159

10. Управление программой	168

10.1 Ответственные за реализацию Программы	168

10.2  План-график по реализации Программы	168

10.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	168

10.4  Порядок и сроки корректировки Программы	169

Приложение 1	170

Приложение 2	176

Приложение 3	178

Приложение 4	181

Приложение 5	187

Приложение 6	191

Приложение 7	192

Приложение 8	194

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования муниципального образования с подведомственной территорией; Генеральный план муниципального образования; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г. Сакнкт-Петербург |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2015-2025 |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели представлены в Приложении 1 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2016-2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет По источникам финансирования: - Бюджет МО 17263 тыс.руб - Внебюджетные источники 702716 тыс.руб |

# 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 2.1 Система Электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Для электроснабжения территории Мгинского городского поселения используются сети напряжением 6-10 кВ с питанием от ближайших понизительных станций ПС 35/6кВ №720 и ПС 110/10 кВ №324.

Электрические сети напряжением 0,4кВ, 6-10 кВ обслуживаются Кировским РЭС, входящим в состав филиала ОАО «Ленэнерго» – «Пригородные электрические сети», расположенным в городе Кировск муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, а также ОАО «ЛОЭСК». Направления и виды деятельности компании:

- Передача и распределение электрической энергии;

- Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого генерирующего хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика сетей технологической связи, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;

- Развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

Таблица 1 Характеристика системы электроснабжения

| №/№ п/п | Наименование населенного пункта | Источник электроснабжения | Трансформаторная подстанция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской посёлок Мга | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» ПС 35 кВ № 720 «Мга» | ПрЭС «ЛЕНЭНЕРГО»: ТП-3515, ТП-3518, ТП-3463, ТП-3519, ТП-3431, ТП-3433. ЛОЭСК: КТП-7, ТП-6, ТП-5, ТП-4, ТП-3, ТП-2, ТП-1, ТП-9, ТП-8, КТП-11, КТП-10, КТП-12, РП-11, КТП-13, КТП-14, КТП-17, ТП-20, КТП-22, ТП-24, КТП-25, КТП-16, ТП-19. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», ОАО «ЛОЭСК» |
| 2 | Деревня Пухолово | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3564, ТП-3470, ТП-3505, ТП-3465, ТП-3559. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 3 | Посёлок Старая Малукса | ПС 35 кВ № 733 «Малукса», ПС 35 кВ № 407 «Малукса-тяг.» | ПрЭС «ЛЕНЭНЕРГО»: ТП-3492, ТП-3556, ТП-3557. ЛОЭСК: ТП-2, ТП-4. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», ОАО «ЛОЭСК» |
| 4 | Посёлок Новая Малукса | ПС 35 кВ № 733 «Малукса», ПС 35 кВ № 407 «Малукса-тяг.» | ТП-3493. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 5 | Деревня Сологубовка | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3478, ТП-3474, ТП-3473, ТП-3496, ТП-3466, ТП-3472, РП-3112. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 6 | Деревня Лезье | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3460, ТП-3560, ТП-3464. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 7 | Деревня Муя | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3573, ТП-3589, ТП-3469. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 8 | Посёлок Михайловский | ПС 35 кВ № 720 «Мга» | ТП-3485, ТП-3528, ТП-3586. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 9 | Посёлок Апраксин | ПС 35 кВ № 720 «Мга» | ТП-3486. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 10 | Посёлок при железнодорожной станции Сологубовка | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3495. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 11 | Посёлок при железнодорожной станции Погостье | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ |  |  |
| 12 | Деревня Петрово | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3467. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 13 | Деревня Турышкино | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3548, ТП-3558, ТП-3468, ТП-3561. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 14 | Деревня Келколово | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3504. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 15 | Деревня Войтолово | ПС 35 кВ № 720 «Мга» | ТП-3563, ТП-3442. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 16 | Деревня Иваново | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3461. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 17 | Деревня Кирсино | ПС 110 кВ № 496 «Мга-тяг.» | ТП-3462. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |
| 18 | Деревня Берёзовка | ПС 35 кВ № 733 «Малукса» ПС 35 кВ № 407 «Малукса-тяг.» | ТП-7. | ОАО «ЛОЭСК» |
| 19 | Деревня Славянка | ПС 35 кВ № 720 «Мга» | ТП-3491, ТП-3502. | Обслуживается ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» |

На территории Мгинского городского поселения обеспечено надежное электроснабжение 18 из 19 населенных пунктов, расположенных на территории поселения. В посёлке при железнодорожной станции Погостье отсутствует электроснабжение, при этом численность населения указанного посёлка на 01.01.2010 года составила 0 человек.

Таблица 2 Характеристики электросетевого хозяйства

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. | 1,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА | 3 760,00 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 52,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 15 728,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 120,52 |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км |  |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км | 113,85 |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА |  |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 11,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 2 675,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 0,62 |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км |  |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км | 5,12 |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |
| 5. Количество электросетевых объектов, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался: |  |  |
| подстанций 6-10 кВ | ед. |  |
|  | кВА |  |
| подстанций 0,4 кВ | ед. |  |
|  | кВА |  |
| электрических сетей 6-10 кВ (кабельные) | км | 18,70 |
| электрических сетей 6-10 кВ (воздушные) | км |  |
| электрических сетей 0,4 кВ (кабельные) | км | 5,70 |

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 2,384 млн. кВт*ч.

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу.

Таблица 3 Объемы электропотребления

| Показатель | Ед.изм | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Всего | млн. кВт. ч./в год | 2,384 |
| в том числе: |  |  |
| на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,761 |
| на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,622 |
| Потребление энергии на человека в год | кВт. ч. | 49,9 |

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Каждая организация, участвующая в электроснабжении, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Ленэнерго соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

Состояние учёта

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Воздействие на окружающую среду

Т.к. в МО Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Комитетом по тарифам и ценовой политике установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами – 3,15  руб./кВт·ч, темп роста 2014/2012 гг. – 105,7 %;

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 3,05 руб./кВт·ч, темп роста 2014/2012 гг. – 105,4 %;

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 3,05  руб./кВт·ч, темп роста 2014/2012 гг. – 105,4 %.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

В связи с высоким физическим износом распределительных ВЛ 10(6) кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторов в ТП 10(6)/0,4 кВ, необходима их реконструкция, а также своевременное проведение плановой диагностики, а также:

- для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- не определены границы территорий под объектами электроснабжения (необходимо определить границы территорий объектов электроснабжения и поставить их на кадастровый учет);

- имеет место несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям;

- имеет место хищение электрической энергии потребителями;

- древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

## 2.2 Система Теплоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

Источников теплоснабжения

На территории муниципального образования  Мгинское городское поселение в области производства и передачи тепловой энергии осуществляют деятельность четыре организации: ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая Компания», ООО «ЭнергоИнвест», АО «Главное Управление ЖКХ», филиал ОАО «РЖД» Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению.

На территории  городского поселка  Мга имеются шесть котельных, обслуживающих данный поселок  и по одной  котельной  в поселках Старая Малукса и Новая Малукса.

Источниками централизованного теплоснабжения в Мгинском МО являются:

- Газомазутная котельная г.п .Мга ул.Маяковского д.4а, ООО «ПТЭСК»;

- Газовая котельная г. п. Мга, ул. Пролетарская, д.9, ООО «ПТЭСК»;

- Отопительная газовая котельная ООО «ПТЭСК» по шоссе. Революции,2в;

- Отопительная котельная АО «Главное Управление ЖКХ» по шоссе Революции на территории бывшей в/ч 51046 г.п. Мга;

- Блок-модульная котельная ООО «ЭнергоИнвест» по шоссе .Революции 38а-38б г.п. Мга;

- Блок-модульная котельная ООО «ЭнергоИнвест» по ул. Кузнечная,3  в г.п..  Мга;

- Угольная котельная пос. Старая Малукса  по ул. Карьерная д.15;

- Электрокотельная в пос. Новая Малукса. филиал ОАО «РЖД» Санкт-    Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению.

Газомазутная  котельная  по ул. Маяковского д.4а

Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году.

На котельной установлено: два паровых котла типа ДКВР-10/13, один паровой котел ДКВР-6,5/13 (в настоящее время не эксплуатируется), два водогрейных котла ДКВР-10/13 работающие с газовыми горелками ГМГ-5м, мазутное хозяйство, включающее в себя баки хранения мазута (1000 и 3000 м3); аккумуляторный бак, продукты сгорания удаляются через дымовые трубы, одна кирпичная – 40 метров, другая металлическая на ж/бетонном фундаменте – 33 метра.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Котельная в качестве основного топлива использует природный газ, резервное топливо –мазут. Производит тепловую энергию в виде пара и горячей воды на нужды отопления поселка.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Расчетный температурный график тепловой сети 95/70°С.

Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Исходная вода поступает из р. Мга (резервный источник – артезианская скважина) на механические фильтры, проходя через паровой водонагреватель, затем осветленная вода поступает на натрий-катионитовые фильтры и пройдя две ступени умягчения. подается на колонку деаэратора. Из деаэратора, пройдя через охладитель, питательными насосами вода подается на подпитку котлов, и отдельным насосом – на подпитку теплосети. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и два резервные. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа и холодной воды. Учет отпуска тепловой энергии не организован.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в таблице №1.2.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в таблице №1.2.2.

Установленная мощность электроприемников составляет 1197,3 кВт.

Время работы агрегатов и их загрузка связаны с технологическим режимом работы котлов и системы отопления.

Котельная не полностью оснащена приборами технического учета согласно действующей системы нормирования показателей ТЭР обозначенной в ГОСТе Р 51514 – 99. В котельной отсутствуют приборы технического учета выработки тепловой энергии на каждом котле и общего отпуска тепловой энергии. Котельная работает только в отопительный период. Среднечасовая нагрузка составляет 4,8 Гкал/ч или 21 % от установленной мощности.

Котельная п. Мга, ул. Пролетарская, д.9

Котельная введена в эксплуатацию в 1964 году, работала на угле. В  1995 году проведена ее реконструкция и перевод на газовое топливо..

На котельной установлено: четыре водогрейных котла типа КВА 3/95, работающие с газовыми горелками, два насоса сетевых, два насоса подпитки, система химводоподготовки состоит из двух комплектов фильтров типа ВПУ-2,5, продукты сгорания удаляются через трубу в футляре из нержавеющей стали.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Котельная в качестве основного топлива использует природный газ и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Расчетный температурный график тепловой сети 95/70°С.

Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и один резервный. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа и холодной воды. Учет тепловой энергии организован.

Установленная мощность электроприемников составляет 119,2 кВт.

Время работы агрегатов и их загрузка связаны с технологическим режимом работы котлов и системы отопления. Режимы работы электроприемников котельной в течение года представлены в таблице №1.2.6.

Котельная не полностью оснащена приборами технического учета согласно действующей системы нормирования показателей ТЭР обозначенной в ГОСТе Р 51514 – 99. В котельной имеются приборы технического учета выработки тепловой энергии на каждом котле и общего отпуска тепловой энергии.

Котельная работает только в отопительный период. Среднечасовая нагрузка составляет 2,2 Гкал/ч или 18 % от установленной мощности.

Отопительная газовая котельная ООО «ПТЭСК» по шоссе  Революции 2в

Котельная введена в эксплуатацию в 1987 году.

На котельной установлено: два водогрейных котла типа ВК-21, работающих с газовыми горелками типа ГГС, два насоса сетевых, два насоса подпитки. Система химводоподготовки отсутствует. Продукты сгорания удаляются через металлическую дымовую трубу высотой 23 метра.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Котельная в качестве основного топлива использует природный газ и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселка и военной части. Резервное топливо отсутствует.

Природный газ через ГРП поступает на горелочные устройства котлов.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Расчетный температурный график тепловой сети 95/70°С.

Система теплоснабжения одноконтурная закрытая двухтрубная. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и один резервный. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа и холодной воды. Учет тепловой энергии организован.

Износ котельных агрегатов составляет 5%.

Резервный источник питания отсутствует.

Протяженность сетей составляет 0,25 км.

Угольная котельная в посѐлке Старая Малукса.

Отопительная угольная котельная расположена по адресу: пос. Старая Малукса ул.Карьерная д.15.

Котельная обслуживается ООО «ПТЭСК» и расположена по адресу: Ленинградская область, пос. Старая  Малукса, ул. Карьерная, д.15.

Котельная введена в эксплуатацию в 1969 году.

На котельной установлено три водогрейных котла типа ДКВР-2,5/13. В 1998 году был произведен перевод котлов с парового режима на водогрейный. Система водоподготовки отсутствует. Также установлено три сетевых насоса, три дымососа, три дутьевых вентилятора, две дробилки, транспортер, система шлакозолоудаления, подогреватели водоводяные, экономайзер. Продукты сгорания удаляются через металлическую дымовою трубу высотой 35 метров.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

Котельная в качестве основного топлива использует уголь и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения поселка. Резервное топливо отсутствует.

Уголь со склада подается на дробилки, где происходит его измельчение, и затем подается в котел. Загрузка угля и выгрузка шлака механизированы.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Расчетный температурный график тепловой сети 95/70°С.

Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами, работающими в следующих режимах: один рабочий и два резервные. В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии организован.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельной установлен резервный источник электроэнергии – дизельная электростанция мощностью 250 кВА. Установленная мощность электроприемников составляет 332 кВт.

Таблица 4 Характеристика системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| По адресу ул. Маяковского, 4а г.п. Мга | 24,3 | 7,75 |
| По адресу ул. Пролетарская, 9 г.п. Мга | 11,58 | 4,248 |
| АО «Главное Управление ЖКХ» по шоссе Революции г.п. Мга; | 2,1 | 2,04 |
| шоссе Революции 2в (ООО "ПТЭСК) г.п. Мга | 3,4 | 0,2262 |
| шоссе Революции 38а-38б (ООО "Энергоинвест") г.п. Мга | 1 | 0,2896 |
| пос. Старая Малукса, Карьерная,15 (ООО «ПТЭСК» | 3,5 | 1,82 |
| ул. Кузнечная,3 (ООО "ЭнергоИнвест") г.п. Мга | 0,7 | 0,1124 |
| Электрокотельная в пос. Новая Малукса. филиал ОАО «РЖД» Санкт- Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. | 0,103 | 0,0883 |

Рисунок 1 Зона действия теплоисточников теплоснабжения Мгинского городского поселения

Информация о тепловых сетях

Передача тепловой энергии в Мгинском городском поселении осуществляется по тепловым сетям. Общая протяженность тепловых сетей г.п .Мга составляет 9,125 км.,п. Старая Малукса составляет 1,99 км.,п. Новая Малукса составляет 0,164 км.

Тепловые сети котельной по ул. Маяковского 4а.

На балансе котельной по адресу ул.Маяковского, д.4а находятся водяные тепловые сети, охватывающие часть территории поселка. Протяженность трубопроводов горячей воды в двухтрубном измерении, по данным, предоставленным ООО «ПТЭСК», составляет 7454,5 м.

Общая протяженность тепловых сетей на балансе котельной представлена в Приложении 1. Материал примененной тепловой изоляции:

– минеральная вата;

– пенополиуретан.

На сетях установлены перемычки, количество которых и места установки в данной работе не учитывалось. Все имеющиеся на теплотрассе задвижки не изолированы.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

    - потребителями являются жилые дома, общественные здания, промышленные и торговые организации;

    - температурный график 95-70 0С;

    - котельная имеет один вывод на поселок Ø 300 мм;

    - схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

    - присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

    - тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА.

Режим эксплуатации тепловых сетей: работа системы теплоснабжения - 205 суток в отопительный период. Эксплуатационные тепловые потери в водяных ТС состоят из двух видов потерь — через теплоизоляционные конструкции и с утечками сетевой воды.

Тепловые сети котельной по ул. Пролетарской 9.

На балансе котельной по адресу ул.Пролетарского д9 находятся водяные тепловые сети, охватывающие часть территории поселка. Протяженность трубопроводов горячей воды в двухтрубном измерении, по данным, предоставленным ООО «ПТЭСК», составляет 2043 м. Тепловые сети имеют диаметр от 50 до 250 мм. На сетях установлены перемычки, количество которых и места установки в данной работе не учитывалось. Все имеющиеся на теплотрассе задвижки не изолированы

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

    - потребителями являются жилые дома, общественные здания, промышленные и торговые организации;

    - температурный график 95-70 °С;

    - котельная имеет один вывод на поселок Ø250 мм;

    - схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

    - присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

    - тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА:

    - работа системы теплоснабжения - 210 суток в отопительный период.

Эксплуатационные тепловые потери в водяных ТС состоят из двух видов потерь — через теплоизоляционные конструкции и с утечками сетевой воды.

Тепловые сети котельной по ш. Революции 2в.

Водяные тепловые сети охватывают часть территории поселка. Протяженность трубопроводов отопления в двухтрубном измерении, по данным, предоставленным ООО «ПТЭСК», составляет 608 м. Трубопроводы сети отопления имеют диаметр от 40 до 100 мм.

Материал примененной тепловой изоляции - минеральная вата.

На сетях установлены перемычки, количество которых и места установки в данной работе не

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- потребителями являются жилые дома, военчасть;

- температурный график 95-70 0С;

- котельная имеет один вывод на поселок Ø100 мм;

- схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА.

Эксплуатационные тепловые потери в водяных ТС состоят из двух видов потерь — через теплоизоляционные конструкции и с утечками сетевой воды.

Тепловые сети котельной п. Старая Малукса на ул. Карьерной 15.

Водяные тепловые сети охватывают часть территории поселка. Протяженность трубопроводов горячей воды в двухтрубном измерении, по данным, предоставленным ООО «ПТЭСК», составляет 1607,3 м.

Трубопроводы сети горячего водоснабжения имеют диаметр от 20 до 200 мм. Геометрическая характеристика сети приведена в таблице №1.3.4

Материал примененной тепловой изоляции - минеральная вата.

На сетях установлены перемычки, количество которых и места установки в данной работе не учитывалось. Все имеющиеся на теплотрассе задвижки не изолированы

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

    - потребителями являются жилые дома, общественные здания, промышленные и торговые организации;

    - температурный график 95-70 0С;

    - котельная имеет один вывод на поселок Ø 200 мм;

    - схема тепловых сетей двухтрубная открытая;

    - присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

    - тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиАРежим эксплуатации тепловых сетей;

    - грунт мокрый

Тепловые сети  от котельной  ООО «ЭнергоИнвест» по шоссе Революции 38а-38б

Тепловые сети и трубопроводы горячего водоснабжения  охватывают часть территории г.п. Мга по шоссе Революции, котельная принадлежит ООО «Энергоинвест». Протяженность трубопроводов ТС и горячего водоснабжения  в двухтрубном исчислении составляет 696,3 п/ м.

Трубопроводы ТС и сети горячего водоснабжения имеют диаметр от 50 до 159 мм.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

    - потребителями являются жилые дома;

    - температурный график 95-70 0С;

    - котельная имеет один вывод на поселок Ø 159 мм по ТС и Ф89 мм по ГВС;

    - схема тепловых сетей четырехтрубная открытая;

    - присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

    - тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА.

    - грунт мокрый

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов особенности

Тепловые камеры применяются на тепловых  сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков. Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий. Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритности узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2 устроено одно отверстие.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Способ регулирования тепловой энергии  качественный, согласно температурному графику. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода. Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе соответствует утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемой диспетчером тепловой сети в зависимости от климатических условий и других факторов согласно пункту 4.11.1 ПТЭ.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
Среднее отклонение температуры за 2012г. не превышает 3% («Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии тепловых сетей») РД 153-34.0-20.507-98:

“2.3.4. Организация, эксплуатирующая тепловые сети, как ответственный представитель теплоснабжающей организации обязана поддерживать температуру сетевой воды в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности в соответствии с приложенным к договору температурным графиком, не допуская отклонений среднесуточной температуры более, чем указано в договоре; если в договоре не указаны допустимые отклонения, то они должны приниматься равным плюс-минус 3%...”

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Отсутствуют

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Нет данных

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

ЦТП и насосные станции отсутствуют и не планируются к установке.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

На котельных установлены предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов, которые защищают сеть от превышения максимального допустимого давления.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации,  уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозных тепловых сетей на территории Мгинского городского  поселения  не выявлено.

Расчеты режимов работы системы теплоснабжения

котельная Маяковского,4а.

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 75 м – прямой

45 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 314.277, т/ч.

Пьезометр представлен от теплового источника до наиболее удаленного потребителя дом №100.

Вывод: Пьезометрический график при фактическом располагаемом напоре на источнике и расчетных расходах теплоносителя представлен на рисунке выше Пересечение линий напоров прямого и обратного трубопроводов на рисунке свидетельствует о недостаточной пропускной способности головного участка сети для транспортировки требуемого расхода теплоносителя

котельная ул. Кузнечная, 3

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 70 м – прямой

45 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 5.553, т/ч.

Пьезометр представлен от теплового источника до наиболее удаленного потребителя дом №16.

Вывод: существующий гидравлический режим обеспечит надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы указанной тепловой сети.

котельная Пролетарская,9

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 75 м – прямой

45 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 145.153, т/ч.

Пьезометры представлены от теплового источника до наиболее удаленных потребителей Пост ЭЦ и дом №79.

Вывод: существующий гидравлический режим обеспечит надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы указанной тепловой сети.

Котельная ш.Революции,2в

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 160 м – прямой

65 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 6.549 т/ч.

Пьезометр представлен от теплового источника до наиболее удаленного потребителя дом №4.

Вывод: существующий гидравлический режим обеспечит надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы указанной тепловой сети.

котельная п.Старая Малукса

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 115 м – прямой

100 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 65.526т/ч.

Пьезометр представлен от теплового источника до наиболее удаленного потребителя дом №31.

Вывод: существующий гидравлический режим обеспечит надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы указанной тепловой сети.

Котельная п.Новая Малукса

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор на коллекторах котельной 70 м – прямой

45 м – обратный

Расход в прямом трубопроводе 3.531т/ч.

Пьезометр представлен от теплового источника до наиболее удаленного потребителя дом №2.

Вывод: существующий гидравлический режим обеспечит надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы указанной тепловой сети.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Котельные имеют круглогодичный тип нагрузки, так как котельные вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Таблица 5 Баланс тепловой энергии по Мгинскому городскому поселению, Гкал

| Наименование котельной | Выработка | Отпуск с котельной | Потери в сетях | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу ул. Маяковского,4а | 21913 | 19864 | 3285 | 16579 |
| Котельная по адресу ул. Пролетарская,9 | 13213 | 12144 | 2008 | 10136 |
| Котельная по адресу ул. Шоссе Революции 2в (ООО «ПТЭСК») | 407 | 365 | 60 | 305 |
| Электрокотельная в пос. Новая Малукса. филиал ОАО «РЖД» Санкт- Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. | 421 | 377 | 62 | 315 |
| Котельная по адресу ул. Кузнечная, 3 (ООО «ЭнергоИнвест» | 266 | 234 | 39 | 195 |
| Котельная АО «Главное управление ЖКХ» | 746 | 675 | 112 | 563 |
| Котельная по адресу ул. Шоссе Революции 38а-38б (ООО «ЭнергоИнвест») | 251 | 222 | 37 | 185 |
| Котельная по адресу п. Старая Малукса,ул. Карьерная,15 | 8203 | 7539 | 1247 | 6292 |
| Итого | 45420 | 41420 | 6850 | 34570 |

Таблица 6 Резерв тепловой мощности

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная по адресу ул. Маяковского | 24,3 | 7,75 |
| Котельная по адресу ул. Пролетарская | 11,58 | 4,248 |
| Котельная по адресу ул. Шоссе Революции 2 (ООО «ПТЭСК») | 6,82 | 0,2262 |
| Котельная по адресу п. Старая Малукса | 4,15 | 1,82 |
| Котельная по адресу ул. Кузнечная,3 (ООО «Энергоинвест» | 1,2 | 0,1124 |
| ООО «РЭУ» | 4 | 2,04 |
| Котельная по адресу ул. Шоссе Революции 38а-38б (ООО «ПТЭСК») | 3,6 | 2,04 |
| Котельная по адресу п. Старая Малукса | 1,2 | 0,2896 |

Согласно данным таблицы 19 о резервах тепловой мощности дефицит тепловой мощности отсутствуют. Однако, загрузка некоторых котельных составляет менее 15 %, что негативно отражается на эксплуатации данных котельных с т. з. энергоэффективной работы. Необходимо предусмотреть реконструкцию или замену указанных котельных на котельные соответствующей мощности по нагрузке.

Расширение технологических зон источников тепловой энергии в зоны действия зон с дефицитом тепловой энергии  не предусматривается, т. к отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2014г. полезный отпуск тепловой энергии потребителям составил 34,57 тыс. Гкал (табл. 20).

Таблица 7 Баланс системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | Факт | 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными; тыс. Гкал; Факт | 45,42 |
|  |  | План | 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными; тыс. Гкал; План | 41,49 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | Факт | 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных; тыс. Гкал; Факт | 4,22 |
|  |  | План | 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных; тыс. Гкал; План | 5,39 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | Факт | 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении; тыс. Гкал; Факт | 34,57 |
|  |  | План | 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении; тыс. Гкал; План | 37,75 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома) | тыс. Гкал | Факт | в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома); тыс. Гкал; Факт | 26,71 |
|  |  | План | в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома); тыс. Гкал; План | 28,41 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | Факт | организации, финансируемые из местного бюджета; тыс. Гкал; Факт | 2,28 |
|  |  | План | организации, финансируемые из местного бюджета; тыс. Гкал; План | 2,68 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. Гкал | Факт | организации, финансируемые из областного бюджета; тыс. Гкал; Факт | 0,06 |
|  |  | План | организации, финансируемые из областного бюджета; тыс. Гкал; План | 0,00 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. Гкал | Факт | организации, финансируемые из федерального бюджета; тыс. Гкал; Факт | 1,38 |
|  |  | План | организации, финансируемые из федерального бюджета; тыс. Гкал; План | 2,34 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс. руб | Факт | 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего; тыс. руб; Факт | 113 875,80 |
|  |  | План | 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего; тыс. руб; План | 142 281,46 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб | Факт | в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу); тыс. руб; Факт | 88 974,31 |
|  |  | План | в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу); тыс. руб; План | 111 809,66 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб | Факт | организации, финансируемые из местного бюджета; тыс. руб; Факт | 8 064,30 |
|  |  | План | организации, финансируемые из местного бюджета; тыс. руб; План | 11 018,60 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб | Факт | организации, финансируемые из областного бюджета; тыс. руб; Факт | 235,60 |
|  |  | План | организации, финансируемые из областного бюджета; тыс. руб; План | 0,00 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб | Факт | организации, финансируемые из федерального бюджета; тыс. руб; Факт | 3 279,61 |
|  |  | План | организации, финансируемые из федерального бюджета; тыс. руб; План | 3 544,89 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс. тонн усл. топлива | Факт | 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего; тыс. тонн усл. топлива; Факт | 8,41 |
|  |  | План | 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего; тыс. тонн усл. топлива; План | 7,82 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс. руб | Факт | 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего; тыс. руб; Факт | 35 760,97 |
|  |  | План | 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего; тыс. руб; План | 34 320,78 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс. тонн усл. топлива | Факт | 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего; тыс. тонн усл. топлива; Факт |  |
|  |  | План | 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего; тыс. тонн усл. топлива; План |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | Факт | 9. Количество муниципальных котельных - всего; ед.; Факт | 4,00 |
|  |  | План | 9. Количество муниципальных котельных - всего; ед.; План |  |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал/час | Факт | 10. Установленная мощность муниципальных котельных; Гкал/час; Факт | 47,20 |
|  |  | План | 10. Установленная мощность муниципальных котельных; Гкал/час; План |  |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | Факт | 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении); км; Факт | 10,55 |
|  |  | План | 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении); км; План |  |

Удельные показатели, характеризующие ресурсную эффективность теплоснабжения, в 2014г. следующие:

- удельный расход электроэнергии– 79 кВт*ч/Гкал;

- удельный расход топлива – 185,1 кг у.т./ Гкал;

- удельный расход воды – 11,4 м3/Гкал.

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Данные по количеству аварий на тепловых сетях Мгинского городского поселения за 2014 год отсутствуют.

Таблица 8 Аварийные отключения

| Дата аварии | Объект | Аварийная ситуация | Дата исправления |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

Состояние учёта

Приборы учета тепла отпущенного потребителям отсутствуют. Учет ведется по количеству израсходованного топлива.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Таблица 9 Динамика тарифов утвержденных тарифов

| Период вступления тарифа для населения | Средний тариф руб/Гкал |
| --- | --- |
| 2014 | 2075,20 |
| 2015 | 2162,15 |
| 2016 | 2498,24 |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

- высокий процент износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников;

- низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей;

- низкая загрузка установленной тепловой мощности;

- низкая эффективность производства теплоэнергии: избыточные расходы топлива, воды, электрической энергии, низкие показатели тепловой экономичности;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Теплоизоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что может являться причиной повышенных теплопотерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы.

При выходе из строя котельных или при аварии на магистральных  сетях теплоснабжение участков поселка полностью прекращается.

Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют.

Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

Малая загрузка основного котельного оборудования, в области с пониженными КПД.

Среднегодовая загрузка всех мощностей котельных составляет около 14,2 Гкал/ч, номинальная мощность основного котельного оборудования котельных составляет 46,95 Гкал/ч, что свидетельствует о работе котлоагрегатов со значительной «недозагрузкой», в области низкого КПД.

Около 73% трубопроводов эксплуатируются в течении 35 лет в ветхом состоянии.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

Перспектива строительства и ремонта объектов теплоснабжения

В г.п. Мга намечается строительство двух отопительных газовых котельных по адресам:

Газовая котельная для отопления на участке  № 63 по проспекту Красного Октября мощностью 18 МВТ;

Газовый блок-модуль для отопления и ГВС на  участке № 26  по шоссе Революции мощностью 1 МВТ.

В  пос. Старая Малукса запланировано строительство угольной котельной для отопления и ГВС мощностью 3,4 МВТ.

Замена всех тепловых сетей с износом более 75%.

## 2.3 Система водоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

На территории МО Мгинское городское поселение централизованное водоснабжение осуществляется на четырех территориях:

- городской поселок Мга;

- поселок Новая Малукса;

- поселок Старая Малукса;

- деревня Войтолово.

Эксплуатацию указанной системы водоснабжения МО Мгинское городское поселение осуществляет  ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Для транспортировки воды от водозаборов к потребителям используются водопроводные сети, все сети проложены подземно.

Централизованная  система водоснабжения  отсутствует на следующих территориях: поселок Апраксин,  поселок Михайловский,  поселок при железнодорожной станции Погостье, поселок при железнодорожной станции Сологубовка, деревня Берёзовка. деревня Иваново, деревня Келколово, деревня Кирсино, деревня Лезье, деревня Муя, деревня Петрово, деревня Пухолово, деревня Славянка, деревня  Сологубовка,  деревня Турышкино.

На данных территориях водоснабжение имеются колодцы, эксплуатация которых осуществляется МУП «МгаКомСервис».

Городское поселение Мга охвачено централизованным водоснабжением на 97%.  Водоснабжение остальной части населения осуществляется через  72 уличных водоразбора (колонки, будки, краны).

Таблица 10 Источники нецентрализованного водоснабжения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Источники водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | колодцы | скважины |
| 1 | Апраксин | посёлок | + |  |
| 2 | Берёзовка | деревня | + |  |
| 3 | Войтолово | деревня |  | + |
| 4 | Иваново | деревня | + |  |
| 5 | Келколово | деревня | + |  |
| 6 | Кирсино | деревня | + |  |
| 7 | Лезье | деревня | + |  |
| 8 | Мга | городской посёлок, административный центр |  | + |
| 9 | Михайловский | посёлок | + |  |
| 10 | Муя | деревня | + |  |
| 11 | Новая Малукса | посёлок |  | + |
| 12 | Петрово | деревня | + |  |
| 13 | Погостье | посёлок железнодорожной станции | + |  |
| 14 | Пухолово | деревня | + |  |
| 15 | Славянка | деревня | + |  |
| 16 | Сологубовка | деревня | + |  |
| 17 | Сологубовка | посёлок железнодорожной станции | + |  |
| 18 | Старая Малукса | посёлок |  | + |
| 19 | Турышкино | деревня | + |  |

Водоснабжение п. Мга осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (12 шт.) производительностью 3 100м3 /сут.  Кроме того, на территории бывшего завода ЖБИ имеется артезианская скважина, которая в настоящее время не используется.

Водоснабжение д. Войтолово осуществляется из артезианской скважины производительностью 200 м3 /сут.

Водоснабжение п. Старая  Малукса осуществляется из  открытого водоема-карьера. Установлен насос ЭЦВ 8-25-125 и ультрафиолетовая установка по обеззараживанию воды.

Водоснабжение п. Новая Малукса осуществляется из подземного источника, имеются 2 скважины, год постройки 1978г. В скважинах установлены насосы ЭЦВ5-6.3-80. Протяженность сетей водопровода 1км, износ сетей 70%.

Принятая технологическая схема работы ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» предусматривает поставку воды конечным потребителям. В МО Мгинское городское поселение система горячего водоснабжения только по 10 домам –закрытая, в связи с чем технологические зоны горячего водоснабжения в данной схеме не описываются.

В п. Старая Малукса система ГВС открытая.

Источником централизованного холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Мгинское городское поселение  являются подземные пресные воды четвертичных и до четвертичных отложений. В воде  отмечено повышенное содержание солей железа и марганца. Для соблюдения гарантированного качества воды  должны быть модернизированы зоны санитарной охраны источников, налажен мониторинг качества подземных вод.

ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» осуществляет эксплуатацию  скважин, расположенных в г.п. Мга,   п. Новая Малукса, п. Старая Малукса,  д. Войтолово. 	Установленная производственная мощность водозаборных сооружений водоснабжения г.п. Мга составляет 3,1 тыс. куб. м в сутки.

Водозаборные сооружения и насосная станция построены в 1974г., характеризуются высоким износом и нуждаются в реконструкции.

Водоснабжение поселения осуществляется из подземных источников, для чего предприятие эксплуатирует 18 скважин 1975-1978 годов постройки. Оборудование характеризуется высоким уровнем износа. Данные об установленном оборудовании насосных станций  приведены в таблице 17.

Таблица 11 Характеристика централизованного водоснабжения МО Мгинское городское поселение

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение |  | Марка насоса | Количество насосов в работе, шт. |  | Количество насосов, в резерве, шт. |  | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | МО Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборы (подъем воды) |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | насос, скважина в д. Войтолово |  |  |  | 1 |  | 0 | 10 | 80 |  |  | 4 |  |
| 1.1.2 | насос, сважина №18 |  | ЭЦВ-6-10-80 |  | 1 |  | 0 | 10 | 80 |  |  | 4 |  |
| 1.1.3 | насос,сважина №1 | ЭЦВ-6-10-80 |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 80 |  | 4 |  |  |
| 1.1.4 | насос, скважина №6 | ЭЦВ-6-10-80 |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 80 |  | 4 |  |  |
| 1.1.5 | насос, скважина №15 | ЭЦВ-6-10-80 |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 80 |  | 4 |  |  |
| 1.1.6 | насос, скважина №17 | ЭЦВ-6-10-80 |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 80 |  | 4 |  |  |
| 1.1.7 | насос, скважина №9А | ЭЦВ-6-16-75 |  | 1 |  |  | 0 | 16 | 75 |  | 5,5 |  |  |
| 1.1.8 | насос, скважина №5 | ЭЦВ-6-16-75 |  | 1 |  |  | 0 | 16 | 75 |  | 5,5 |  |  |
| 1.1.9 | насос, скважина №10 | ЭЦВ-6-16-75 |  | 1 |  |  | 0 | 16 | 75 |  | 5,5 |  |  |
| 1.1.10 | насос, скважина №9 | ЭЦВ-6-16-75 |  | 1 |  |  | 0 | 16 | 75 |  | 4 |  |  |
| 1.1.11 | насос, скважина №7 | ЭЦВ-8-25-100 |  | 1 |  |  | 0 | 25 | 100 |  | 11 |  |  |
| 1.1.12 | насос, скважина №8 | ЭЦВ-8-25-100 |  | 1 |  |  | 0 | 25 | 100 |  | 11 |  |  |
| 1.1.13 | насос, скважина №11 | ЭЦВ-6-16-75 |  | 1 |  |  | 0 | 16 | 110 |  | 5,5 |  |  |
| 1.1.14 | насос, скважина в п. Новая Малукса | ЭЦВ-6-10-85 |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 80 |  | 4 |  |  |
| 1.1.15 | насос, скважина в п. Старая Малукса | ЭЦВ-8-25-125 |  | 1 |  |  | 0 | 25 | 125 |  | 13 |  |  |
| 2 | Транспортировка воды | х |  | 3 |  |  | 2 | х | х |  | х |  |  |
|  | Насосная станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | насосы, насосная станция 2-го подъёма | MG 160LB2-42FF 300F1 |  | 2 |  |  | 1 | 110 | 42,9 |  | 18,5 |  |  |
| 2.2 | насосы, насосная станция 3-го подъёма | К 150-125-31,5 |  | 1 |  |  | 1 | 200 | 32 |  | 30 |  |  |
|  | Итого по организации |  |  | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воды |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортировка воды |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

Насосная станция 2-го подъема имеет в своем составе основные и резервные насосные агрегаты.

Основная задача при эксплуатации насосных станций – обеспечение надежной и бесперебойной работы при наиболее высоких экономических показателях.

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии  на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся:

- насосы на насосной станции – 1 го подъёма

- насосы на насосной станции – 2 го подъёма ;

- насосы технологической группы;

- вспомогательное оборудование;

- частотно-регулируемые приводы

Удельный расход электроэнергии  на 1куб.м. питьевой воды  при формировании тарифа на воду  принят в размере 0,679 кВт.ч./м³  фактический расход в 2014г.  составляет  0,736кВтч/м³, что характеризует энергопотребление,  как сверхнормативное.

Основными причинами неэффективной эксплуатации насосного оборудования являются:

- установка насосов с показателями напора и подачи, превышающими необходимые требования системы водоснабжения;

- регулирование режима работы насосов путем дросселирования (призакрытия задвижки);

- износ оборудования.

Установленное насосное оборудование обеспечивает необходимый напор воды в сети водопровода в соответствии   со СНиП 2.04.02-84*.

Общая протяженность сетей водопровода  составляет 32,2км.  том числе:

- водоводы -12,75км;

- уличные сети- 19,0км, диаметром 30-32 мм;

- внутриквартальные сети и вводы – 0,42 км.

Рисунок 2 Распределение сетей по диаметрам труб

Таблица 12 Характеристики водопроводных сетей Мгинского городского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2014г. Мга . | Факт 2014г. Новая, Старая Малукса Войтолово | Итого по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Одиночное протяжение водоводов | км | 12 | 0,75 | 12,75 |
| 1.1 | в том числе нуждающихся в замене | км | 10 | 0,2 | 10,2 |
| 1.2 | Процент сетей, нуждающихся в замене | % | 83 | 27 | 80 |
| 2 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 14,2 | 4,8 | 19,0 |
| 2.1 | в том числе, нуждающихся в замене | км | 13,78 | 3,5 | 17,28 |
| 2.2 | Процент сетей, нуждающихся в замене | % | 97 | 73 | 91 |
| 3 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,42 | - | 0,42 |
| 3.1 | в том числе, нуждающейся в замене | км | 0,32 |  | 0,32 |
| 3.2 | Процент сетей, нуждающихся в замене | км | 76 |  | 76 |
| 4 | Всего протяженность сетей | км | 26,62 | 5,55 | 32,17 |
| 4.1 | в том числе, нуждающихся в замене | км | 24,1 | 3,7 | 27,8 |
| 4.2 | Процент сетей, нуждающихся в замене | % | 90,5 | 67 | 86 |

Материал трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен.

Из общей 100% протяженности водопроводных сетей(32,17км) нуждается в замене порядка  86%.(27,8 км), что не позволяет обеспечить высокое качество воды в процессе транспортировки.  Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня утечек, которые составили в 2014  г.   43,7% к общему объему поданной воды.

Замена изношенных водопроводных сетей ведется в недостаточных объемах. В 2014г. заменено 0,35 км  изношенных сетей по ул. Маяковского в г.п.Мга. Замена сетей ведется крайне низкими темпами, запорно-регулирующая арматура устарела, система автоматического управления водоснабжением отсутствует.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таким образом, для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы замена и реконструкция водоводов ,реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, замена традиционной запорной арматуры и  на новые типы в без колодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потоков распределения.

- Описание сооружений очистки и подготовки воды

г. п. Мга

Водоснабжение п. Мга осуществляется подземными водами  из скважин (12 шт.) производительностью 3 100м3 /сутки.  Далее вода из скважин подаётся в резервуары чистой воды, из резервуаров - на насосную станцию 2-го подъёма, после которой поступает в водопроводную сеть п. Мга.

д. Войтолово

Водоснабжение д. Войтолово осуществляется из артезианской скважины производительностью 200 м3 /сут.

п. Старая Малукса

Водоснабжение п. Старая  Малукса  осуществляется из открытого водоисточника - карьера. Установлен насос ЭЦВ 8-25-125. В  павильоне установлено оборудование УДВ -30/5-А15 (установка ультрафиолетового обеззараживания воды).

п. Новая Малукса

Водоснабжение п. Новая Малукса осуществляется из подземного источника, имеются 2 скважины, год постройки 1978г. В скважинах установлены насосы ЭЦВ5-6.3-80. Протяженность сетей водопровода 1км, износ сетей 70%.

Вода  поступает в разводящие сети без обработки реагентами. Один раз в год проводится дезинфекция и промывка артезианской скважины, водонапорной башни и разводящей сети.

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4. 1074-01питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно  информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения  в 2014г. по показателям: мутность, цветность, общие колиформные бактерии, термотолерантные  колиформные бактерии  вода соответствовала  санитарным нормам. Данные о качестве воды  приведены в таблице 3.

Таблица 13 Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения

| Показатели | 2014г. (ед.) |
| --- | --- |
| Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 368 |
| а) мутность | 92 |
| б) цветность | 92 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 92 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 92 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам(предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор | 0 |
| остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |

Обезжелезивание воды не производится. Содержание железа в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 1,7-3 раза. Требуется строительство сооружений по обезжелезиванию  воды, обороту промывных вод и обеззараживанию.

Качество воды из подземных источников не соответствует нормативам предельно допустимых концентраций веществ в питьевой воде по содержанию железа в 1,7-3 раза. Требуется строительство сооружений по обезжелезиванию  воды, обороту промывных вод и обеззараживанию.

- Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Объем поднятой воды  в  2014г. составил  930,8  тыс. куб.м. Показатели производственной программы характеризуются высоким уровнем потерь, которые составляют – 406,35 тыс.куб.м. или 43,67% от воды, поданной в сеть.

Объем  реализации  в сеть в 2014 году составил 524,19 тыс. куб. м. Показатели общего  баланса водоснабжения за 2014 г. представлены в таблице 20.

Таблица 14 Баланс холодного водоснабжения МО Мгинское городское поселение в 2014гг

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Поднято воды НС 1-го подъема, всего | тыс. м3 | 930,80 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - из поверхностных водных источников | тыс. м3 |  |
| 1.2 | - из подземных водных источников | тыс. м3 | 930,80 |
| 2. | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс. м3 |  |
| 3. | Собственные нужды (технологические нужды) | тыс. м3 | 0,25 |
|  | то же в % от поднятой воды | % | 0,03 |
| 4. | Подано воды в водопроводную сеть, всего | тыс. м3 | 930,54 |
| 5. | Потери воды в водопроводных сетях | тыс. м3 | 406,35 |
|  | тоже в % от воды, поданной в сеть | % | 43,67 |
| 8. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего : | тыс. м3 | 524,19 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2014 год составили 406,6тыс. куб.м. в том числе промывка сетей и другие технологические нужды -0,6 тыс. куб.м.  или 0,03% от поднятой воды, непроизводительные потери 406,35 тыс. куб.м. Структурные составляющие потерь горячей воды не определяются в связи с повсеместным распространением открытых систем горячего водоснабжения, при котором потери горячей воды при производстве и транспортировке отсутствуют.

Анализ баланса водоснабжения выполнен за один год, в связи с отсутствием информации за предыдущие периоды. Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения включает подачу питьевой, горячей и воды. На настоящий момент в Мгинском городском поселении в 10-ти домах закрытая  система горячего водоснабжения, в п. Старая Малукса - открытая и расходы горячей воды в территориальном балансе отдельно не приводятся. Территориальный баланс водоснабжения приведен в таблице 21.

Таблица 15 Территориальный баланс водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.п. Мга | Войлотово | Новая Малукса | Старая Малукса | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поднято воды НС 1-го подъема | тыс. м | 888,72 | 0,84 | 1,57 | 39,67 | 930,8 |
| Собственные (технологические нужды) | тыс. м³ | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
| Подано воды в водопроводную сеть | тыс. м³ | 888,47 | 0,84 | 1,57 | 39,67 | 930,55 |
| Потери воды в сетях | тыс. м³ | 401,84 | 0,1 | 0,17 | 4,25 | 406,36 |
| то же в % | % | 45,2 | 12,5 | 10,7 | 10,7 | 43,67 |

Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения  отражает состояние водопотребления в зависимости от численности населения и размещения  промышленных объектов на территории муниципального образования и технического состояния объектов водоснабжения.

В 2014 г. фактический объем реализации  воды составил 524,19 тыс. куб.м. Объем реализации  питьевой воды населению составил – 431,62 тыс. куб.м.,   бюджетным  потребителям  – 30,01тыс.куб.м., прочим потребителям  -62,56 тыс. куб.м.  Данные о структуре реализации приведены в рисунке 5.

Среди промышленных потребителей наиболее крупными являются: ОАО «РЖД» с объемом потребления 15,45тыс. куб.м./год, ОАО ООО «ПТСК» 18,49  тыс.куб.м/год. Структура  реализации воды по группам потребителей приведена в таблице 22.

Таблица 16 Баланс водопотребления по группам потребителей

|  | Ед. изм. | Факт 2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г.п. Мга | Войтолово | Новая Малукса | Старая Малукса | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отпущено воды потребителям, всего в том числе: | тыс. м³ | 486,63 | 0,74 | 1,4 | 35,42 | 524,19 |
| население | тыс. м³ | 414,42 | 0,74 | 1,36 | 15,1 | 431,62 |
| бюджет | тыс. м³ | 29,07 | 0 | 0 | 0,94 | 30,01 |
| прочие | тыс. м³ | 43,14 | 0 | 0,04 | 19,38 | 62,56 |

Рисунок 3 Баланс потребления по группам в 2014 году

По данным рисунка 5 видно, что 82% от общего количества потребленной воды приходится на нужды населения.

Расчет прогнозного балансы выполнен следующим образом. По населенным пунктам  Старая Малукса и Новая Малукса  требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга  - с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории (т.к. Генеральным планом Мгинского муниципального образования не разработаны данные по объектам перспективного строительства по  населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования).

При уточнении исходных данных по объемам жилищного строительства, уровня благоустройства и численности населения  схема водоснабжения подлежит актуализации.

Таблица 17 Прогнозный баланс водопотребления

| Показатель | 2020г. |  |  |  |  | 2028г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мга | Старая Малукса | Новая Малукса | Вой толо во | Итого | Мга | Старая Малукса | Новая Малукса | Вой толо во | Итого |
| Подъем воды тыс.куб.м./год | 853,33 | 39,67 | 1,57 | 0,84 | 895,41 | 987,33 | 39,67 | 1,57 | 0,84 | 1029,41 |
| Расход воды на собственные (технологические) нужды тыс.м³ | 0,5 |  |  |  | 0,5 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
| Объем отпущенной воды тыс.м³ | 852,83 | 39,67 | 1,57 | 0,84 | 894,91 | 986,63 | 39,67 | 1,57 | 0,84 | 1028,71 |
| в том числе горячей воды тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды на водопроводных сетях тыс.м³ | 167,88 | 4,25 | 0,17 | 0,1 | 172,4 | 82,18 | 4,25 | 0,17 | 0,1 | 86,7 |
| % потерь | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,08428 |

По состоянию на 01.01.2015г. по  всем поселкам имеется резерв мощности системы водоснабжения.  Данные о резервах мощности приведены в таблице 24.

Таблица 18 Резервы и дефициты мощностей систем водоснабжения за 2014 год

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производитель-ность тыс.м³/сутки | Максимальная подача в 2014 г., тыс..м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скважины г.п. Мга | 3,1 | 2,922 | 0,178 |
| 2 | Карьер п. Старая Малукса | 0,6 | 0,130 | 0,47 |
| 3 | Скважины п. Новая Малукса | 0,2 | 0,0052 | 0,19 |
| 4 | Скважиы д.Войтолово | 0,2 | 0,0028 | 0,197 |

Резерв мощности по г.п. Мга в настоящее время недостаточен для обеспечения перспективной застройки.  Вместе с тем  из объемов  максимальной подачи 2014г. потери в сетях г.п. Мга  составляют 45%. Таким образом,  снижение потерь в сетях является одним из главных факторов, которые позволят  обеспечить потребности воды потребителям.

Требуемая мощность водоснабжения определена утвержденной Схемой водоснабжения Мгинского городского поселения исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

По населенным пунктам Войлотово, старая Малукса и Новая Малукса требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории.

Таблица 19 Требуемая мощность водоснабжения

| Станция | Средне- суточная подача тыс. м³/сутки | Максимальная подача тыс м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс. м³/сутки | Резерв мощности, тыс. м³/сутки | Резерв мощности, в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. |  |  |  |  |  |
| г. п. Мга | 2,338 | 2,8056 | 3,1 | 0,2944 | 9,7 |
| д. Войлотово | 0,0023 | 0,0028 | 0,2 | 0,1972 | 98 |
| д. Старая Малукса | 0,0043 | 0,0052 | 0,6 | 0,5948 | 91,7 |
| д. Новая Малукса | 0,1087 | 0,1304 | 0,2 | 0,069 | 35 |
| 2028г. |  |  |  |  |  |
| г. п.Мга | 2,705 | 3,246 | 3,1 | -0,146 | -4,7 |
| д. Войтолово | 0,0023 | 0,0028 | 0,2 | 0,1972 | 98 |
| д. Старая Малукса | 0,0043 | 0,0052 | 0,6 | 0,5948 | 91,7 |
| д. Новая Малукса | 0,1087 | 0,1304 | 0,2 | 0,069 | 35 |

В целях ликвидации дефицита мощности и надежности услуг водоснабжения  п. Мга схемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- в 2015 году построен магистральный водопровод пос. Молодцово – г.п. Мга, протяженностью 11,5 км. диам. 225 мм. Невская вода из г. Кировска поступает по водоводу в пос. Молодцово в резервуары чистой воды по ул. Центральная, 15 (РЧВ).

Далее из  РЧВ  по построенному водоводу  врезана в  основную водопроводную сеть г.п. Мга Ф 325 мм на Советском пр.

- реконструкция резервуаров чистой воды с целью обеспечения надежного водоснабжения  объемом 1000 куб. м (срок исполнения 2020г);

- строительство дополнительного резервуара чистой воды объемом 500 куб. м (срок исполнения 2028г.);

- реконструкция насосной станции второго подъема с увеличением производительности до 4100 куб.м/сут. (срок исполнения 2028г.);

- реконструкция существующих 12 артезианских скважин и строительство павильонов над скважинами;

- строительство трех скважин  восточнее городского посёлка Мга, общей производительностью  750 куб.м./сутки (срок исполнения 2028г.).

Указанные мероприятия позволят обеспечить надежное водоснабжение на период до 2028г.

- Удельное водопотребление населения

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета:

Таблица 20 Норматив потребления воды

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления, куб. м/чел. в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Фактическое удельное потребление централизованного холодного водоснабжения населением в среднем с учетом всех степеней благоустройства составило в 2014 г.  5,67куб.м.в месяц.

Оценка фактического водопотребления производится по приборам учета,  на объектах где приборы учета отсутствуют  по нормативам.

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В связи с тем, что сети водоотведения и канализационные очистные сооружения имеют высокую степень изношенности трудно дать положительную оценку надежности системы. Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях водоотведения. Поскольку данная информация отсутствует, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку  системы.

- Состояние учёта

На водозаборе установлены  приборы контроля потребления, производства и отпуска воды.

Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления до 1 января 2011г. обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2012 года собственники жилых домов, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета  воды и ввод их в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета  воды,  а также индивидуальными  приборами учета.

По состоянию на 31.12.2010 г. Приборами учета оборудованы 16.9%  предприятий,     бюджетных организаций, а также      многоквартирных домов.

Дальнейшее снижение фактического водопотребления будет иметь место в связи с установкой приборов учёта и экономичным использованием воды населением.

Программой энергосбережения к 2015 году 30 % потребителей холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

Однако в распоряжение разработчика не были представлены данные по фактическому оснащению приборами учета потребителей холодной воды.

- Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

- Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения осуществляет Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Тарифы за 2014 год представлены в таблице 27.

Таблица 21 Тариф для населения МО Мгинское городское поселение

| Наименование услуги | Средний тариф на 2014 | Средний тариф на 2015 |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 32,12 | 34,22 |

Оценка существующей ситуации в системе водоснабжения

Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношены, требуются большие объемы воды на собственные нужды.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Высокий уровень износа приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.  В 2014 г. нас сетях холодного водоснабжения произошла 1 авария. Необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали  приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост эксплуатационных затрат.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Выполнение нормы указанного закона приведет к необходимости перекладки внутриквартальных сетей с восстановлением и увеличением пропускной способности.

Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением, высокая степень износа основного электромеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности).

Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го подъемов. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.

Сверхнормативный  износ сетей и как следствие высокий уровень аварийности и потерь воды ограничивает перспективы развития городского поселения на основе существующих сетей и сооружений водоснабжения.

## 2.4 Система водоотведения

- Характеристика системы и институциональная структура

В  Мгинском муниципальном образовании централизованная система водоотведения имеется в г.п. Мга, п. Новая Малукса, Старая Малукса.  По зоне действия предприятий, организующих водоотведение (эксплуатационные зоны), система водоотведения - однозонная.

Услуги по  водоотведению на территории муниципального образования Мгинское  городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации города следующая.

г.п. Мга

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Мга. Очищенные сточные воды выпускаются в ручей, впадающий в р. Мга.

п. Старая Малукса

Сточные воды п. Старая  Малукса по самотечным сетям канализации поступают в приёмную камеру КНС, далее стоки перекачиваются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 400 м 3 /сут.

п. Новая Малукса

Сточные воды п. Новая Малукса поступают по самотечным сетям канализации на КНС, откуда подаются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 30 м 3 /сут.

Описание существующих канализационных очистных сооружений

Проектная мощность очистных сооружений г.п. Мга составляет 1.32 тыс. куб.м.в сутки.  Технология очистки биологическая.

Мощность сооружений биологической очистки – 1.32 тыс. куб. м/сутки.

Очистные сооружения выработали свой ресурс, нет обеззараживания УФ облучением, технология не предусматривает удаления биогенных элементов, нет оборудования для эффективного обезвоживания осадка

Объекты водоотведения находятся как в муниципальной, так и в частной собственности. Сведения о принадлежности объектов водоотведения приведены в таблице  27. Характеристика очистных сооружений приведена в таблице 28.

Таблица 22 Характеристика очистных сооружений муниципального образования  Мгинское  городское поселение

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Отчетный период (факт 2014 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Станция очистки сточных вод | x | x |
| 1.1 | Оборудование | x | x |
| 1.1.1 | Приемная камера | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Решетки | шт. | 2 |
| 1.1.3 | Сооружения по обработке осадка | шт. |  |
| 1.1.4 | Песколовки | шт. | 2 |
| 1.1.5 | Аэротенки | шт. |  |
| 1.1.6 | Биофильтры | шт. | 2 |
| 1.1.7 | Отстойники | шт. | 7 |
| 1.1.8 | Другие | шт. | 5 |
| 1.2 | Вид очистки сточных вод: | x | x |
| 1.2.1 | Механическая | м3 |  |
| 1.2.2 | Биологическая | м3 | 413 808,30 |
| 1.2.3 | Физико-химическая | м3 |  |
| 1.2.4 | Дезинфекция | м3 |  |
| 2 | Производительность | м3/час | 47,24 |
| 3 | Время работы в году | час | 8 760,00 |
| 4 | Годовая производительность | м3 | 413 808,30 |
| 5 | Эффективность очистки сточных вод | % | 32,40 |

Высокий износ очистных сооружений не позволяет обеспечить нормативную очистку вод. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных  сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе, составляет 69%.

Таблица 23 Сведения о собственниках объектов водоотведения

| Населенный пункт | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Вид собственности объекта | Год ввода объекта в эксплуатацию | Год последнего капремонта /реконструкции объекта | Степень износа сетей, строений(%) | Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая | аварийное состояние, требуемое капремонта/реконструкции | удовлетворительное состояние, требуемое текущего ремонта |
| п. Мга | КОС г.Мга (здание лаборатории, хлораторная, склад жидкого хлора, КНС) | частная | 1967 | нет данных | 92,5 | 1.32 | 1.32 |  |
| п. Старая Малукса | КОС | муниципальная | 1975 | нет данных | 92,5 | 0,4 | 0,4 |  |
| п. Старая Малукса | КНС | муниципальная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п. Мга | КНС №1 (пр. Красного Октября д.54) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п.Мга | КНС №2 (ул. Маяковского д.2д) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п.Мга | КНС №3 (ул. Железнодорожная .64) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п. Мга | КНС на территории бывшей в/ч | частная | нет данных | нет данных | 80 |  | объект |  |
| п.Мга | Канализационные сети | муниципальная | нет данных | нет данных | 85,00 | 14,13 | 12,01 |  |
| Таблица 27– Сведения о собственниках объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Вид собственности объекта | Год ввода объекта в эксплуатацию | Год последнего капремонта /реконструкции объекта | Степень износа сетей, строений(%) | Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общая | аварийное состояние, требуемое капремонта/реконструкции | удовлетворительное состояние, требуемое текущего ремонта |
| п. Мга | КОС г.Мга (здание лаборатории, хлораторная, склад жидкого хлора, КНС) | частная | 1967 | нет данных | 92,5 | 1.32 | 1.32 |  |
| п. Старая Малукса | КОС | муниципальная | 1975 | нет данных | 92,5 | 0,4 | 0,4 |  |
| п. Старая Малукса | КНС | муниципальная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п. Мга | КНС №1 (пр. Красного Октября д.54) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п.Мга | КНС №2 (ул. Маяковского д.2д) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п.Мга | КНС №3 (ул. Железнодорожная .64) | частная | нет данных | нет данных | 92,5 |  | объект |  |
| п. Мга | КНС на территории бывшей в/ч | частная | нет данных | нет данных | 80 |  | объект |  |
| п.Мга | Канализационные сети | муниципальная | нет данных | нет данных | 85,00 | 14,13 | 12,01 |  |

Таблица 24 Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Кол-во насосов в работе, шт. | Кол-во насосов резерве, шт. |  | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напорм | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Станции перекачки | х | 14 | 0 |  | x | x | x |
| 1.1. | КНС |  |  | В |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос, КНС-1 п. Мга | СД 80/18 | 1 | 0 |  | 80,0 | 18,0 | 11,0 |
| 1.1.2 | Насос, КНС-1 п. Мга | СД 32/40 | 1 | 0 |  | 32,0 | 40,0 | 11,0 |
| 1.1.3 | Дренажный насос, КНС-1 п. Мга | Гном16/16 | 1 | 0 |  | 16,0 | 16,0 | 2,20 |
| 1.1.4 | Насос, КНС-3 п. Мга | СДВ 160/45 | 1 | 0 |  | 160,0 | 45,0 | 37,0 |
| 1.1.5 | Насос, КНС-3 п. Мга | СД 80/18 | 1 | 0 |  | 80,0 | 18,0 | 11,0 |
| 1.1.6 | Насос, КНС-3 п. Мга | СДВ 135/30 | 1 | 0 |  | 128,0 | 30,0 | 22,0 |
| 1.1.7 | Дренажный насос, КНС-3 п. Мга | Гном 16/16 | 1 | 0 |  | 16,0 | 16,0 | 2,20 |
| 1.1.8 | Насос, КНС на КОС п. Мга | СД 100/40 | 1 | 0 |  | 100,0 | 40,0 | 30,0 |
| 1.1.9 | Насос, КНС на КОС п. Мга | СД 80/18 | 1 | 0 |  | 80,0 | 18,0 | 11,0 |
| 1.1.10 | Насос, КНС на КОС п. Мга | СД 25/14 | 1 | 0 |  | 25,0 | 14,0 | 11,0 |
| 1.1.11 | Насос, КНС п. Малукса | ЗФ-12 | 2 | 0 |  | 5,7 | 12,0 | 4,0 |
| 1.1.12 | Насос, КНС п. Старая Малукса | К 90/85 | 1 | 0 |  | 10,0 | 25,0 | 9,0 |
| 1.1.13 | Насос, КНС п. Старая Малукса | СМ 150-125-315-6 | 1 | 0 |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | КОС | х | 6 | 1 |  | x | x | x |
| 2.1. | КОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Насос, КОС п. Мга | К 8/18 | 2 | 1 |  | 8,0 | 18,0 | 1,2 |
| 2.1.2 | Электрокотёл, КОС п. Мга | ЭК-18 | 1 | 0 |  |  |  | 18,0 |
| 2.1.3 | Воздуходувка, КОС п. Старая Малукса | 2AF53M2-MH-30-11,1 | 1 | 0 |  |  |  | 7,5 |
| 2.1.4 | Воздуходувка, КОС п. Новая Малукса | ВВН-3УХЛ4 | 1 | 0 |  |  |  | 7,5 |
|  | Итого по организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекачка сточных вод | х | 14 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Очистка сточных вод | х | 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | В целом по предприятию | х | 20 | 1 |  |  |  |  |

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

По состоянию на 31.12.2014  Протяженность канализационных  сетей  в однотрубном  исчислении составила   14,13 км.  В том числе  коллекторы -4,5 км., сети – 9,63 км.

Материал труб – чугун, сталь, железобетон. Диаметры трубопроводов 100-300 мм.

Таблица 25 Сети канализации

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | г.п. Мга | Старая Малукса, Новая Малукса | Итого по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Одиночное протяжение: главных коллекторов | км | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 1.1 | в том числе нуждающихся в замене | км | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 4,6 | 3,5 | 8,1 |
| 2.1 | в том числе нуждающейся в замене | км | 4,6 | 3,5 | 8,1 |
| 3 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 1,53 |  | 1,53 |
| 3.1 | в том числе нуждающейся в замене | км |  |  |  |
| 4 | Заменено канализационных сетей - всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: | км |  |  |  |
| 4.1 | главных коллекторов |  |  |  |  |
| 4.2 | уличной канализационной сети | км |  |  |  |
| 4.3 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км |  |  |  |

Канализационная система Мгинского городского поселения характеризуется высоким износом основных фондов. Сети,  нуждающиеся в замене, составляют 86% от их общего количества. Высокий износ сетей канализации негативно влияет на возможность присоединения новых потребителей и перспективы жилищного строительства.

Централизованная система водоотведения г.п. Мга включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки, канализационные  очистные сооружения.

Высокий износ очистных сооружений  не позволяет обеспечивать необходимые стандарты качества сточных вод. Практически очистные сооружения не производят очистки сточных вод и обезвоживания осадка.

Канализационные сети практически не заменяются. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей со 100-процентным износом. Санитарно-защитные зоны отсутствуют. Необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство

- Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку, очистку и  сброс канализационных стоков. Технологическими зонами  канализации  являются г.п. Мга, п. Старая Малукса, п.Новая Малукса

Объем сточных вод  в 2014г. составил 413,81тыс.куб.м, в том числе:

В таблице  32  представлены данные об объемах водоотведения за 2014г. по зонам водоотведения.

Таблица 26 Общий баланс поступления и отведения сточных вод в 2014 году

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период (2014 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | г.п. Мга | п.Старая Малукса | п.Новая Малукса |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 413,81 | 379,56 | 32,19 | 1,56 |
| 1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3 | 413,81 | 379,56 | 32,19 | 1,56 |

По технологическим зонам наибольший объем приема и пропуска сточных вод приходится на г. п. Мга, что обусловлено численностью населения и расположением объектов промышленности и бюджетной сферы. Баланс сточных вод по технологическим зонам  за 2014г. приведен в таблице 33.

Таблица 27 Баланс водоотведения за 2014 г. по технологическим зонам

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г.п. Мга | п.СтараяМалукса | п.НоваяМалукса |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 380,06 | 32,19 | 1,56 |  |
| 1.1 | -от производственно-хозяйственных нужд | тыс. м3 | 380,06 | 32,19 | 1,56 |  |
| 1.3 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3 | 380,06 | 32,19 | 1,56 |  |
| 1.3.1 | от населения (управляющих компаний , ТСЖ и др. по населению) | тыс. м3 | 334,29 | 29,6 | 1,37 |  |
| 1.3.3 | от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 18,02 | 1,4 | - |  |
| 1.3.5 | от иных потребителей | тыс. м3 | 27,5 | 1,19 | 0,19 |  |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 | - | - | - |  |
| 2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 |  | 32,19 | 1,56 |  |
| 2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 380,06 | 32,19 | 1,56 |  |

В структуре реализации водоотведения наибольший удельный вес составляют: население  - 86%, прочие предприятия – 9%, бюджетные организации -  5%. Данные о структуре реализации  водоотведения  приведены в рисунке  6.

Рисунок 4 Структура реализации услуг водоотведения

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления имеют промышленные предприятия и организации топливно-энергетического комплекса:  ООО «ПТЭСК» 4,19 тыс.м³ в год, ОАО «РЖД»- 4,24 тыс.м³ в год , МУП «МгаКомСервис» -6,78 тыс.м³ в год.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения Мгинского городского поселения и др. объектов, отводятся через централизованную систему водоотведения на очистные сооружения.

Неорганизованными стоками являются дождевые, талые и   инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через не плотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Данные об объемах фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков в производственной программе ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» отсутствуют.

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Отказы канализационных трубопроводов вызываются такими причинами, как коррозия, истирание лотка труб, разрушение колодцев и тела труб внешними механическими воздействиями, а также действиями внутренней среды, разрушение стыков, засоры труб загрязнениями стоков. Наиболее существенными факторами при этом являются: схема сети, материал и диаметр труб, состав стоков.

Схема сети должна предполагать максимально возможное резервирование, надежный отвод стоков в случае аварии.

Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями,  необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем.

Для этого применяется единая централизованная система управления, обеспечиваемая диспетчерской службой.

Информация о работе КНС  передается   в  диспетчерскую службу . Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования.

Согласно данных статистической отчетности и стандартов раскрытия информации в сфере водоотведения в 2014г.  объектах и сетях канализации не было.

Для обеспечения надежной работы насосных станций необходимо проводить замену устаревшего оборудования, устанавливать современную запорно-регулирующую арматуру, позволяющую предотвращать гидроудары и другие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и надежности.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации  муниципального образования Мгинское городское поселение.

Воздействие на окружающую среду

В настоящее время качество очищенных стоков не соответствует санитарным нормам.  Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам,  составляет 67%, что создает неблагоприятную экологическую ситуацию.

- Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы на товары (услуги) муниципального образования Мгинского городского  поселения Кировсуого муниципального района Ленинградской области:

Таблица 28 Тарифы на водоотведение

| Наименование услуги | Средний тариф на 2014 | Средний тариф на 2015 |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода | 27,58 | 30,76 |

- Имеющиеся проблемы и направления их решения

Канализационная система муниципального образования   Мгинское городское поселение  характеризуется высоким износом основных фондов. Срочной замене подлежит 86%канализационной сети.

Требуется реконструкция КОС и  КНС. Отсутствуют зоны санитарной охраны.

Отсутствует управление системой водоотведения, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможность  регулирования сточных вод в период дождей.  Недостаточно надежно электроснабжение канализационных станций и сооружений.

КОС п. Мга введены в эксплуатацию в 1967г. Проектная производительность 1 320 м3/сутки. Из-за длительной эксплуатации сооружения КОС изношены на 85 %. Требуется реконструкция КОС.

Существующее состояние системы водоотведения 	не позволяет осуществлять дальнейшее развитие  на территории  г.п. Мга объектов нового строительства.

## 2.5 Система газоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

В соответствии со схемой газораспределительной сети ГРС Мга Ленинградской области, согласованной с начальником Кировского района газоснабжения ОАО Леноблгаз», на территории Мгинского городского поселения расположена одна газораспределительная станция (ГРС Мга) с давлением на выходе 0,3 МПа и расчетным расходом 11,46 тыс. куб. м/час.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

В настоящее время в г.п. Мга газифицированы все многоэтажные дома, котельные и 42% индивидуальной жилой застройки.

В настоящее время существующих сетей сжиженного газа в г.п. Мга нет.

Расход газа предусматривается:

•	индивидуальная жилая застройка - на цели пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения;

•	нежилые помещения - на цели отопления

- Балансы, резервы и дефициты системы

Сведения по объектам газификации и объемах газопотребления на сегодняшний день сведены в таблицу 35.

- Надежность системы и качество поставляемого ресурса

Для исключения возможности повреждения магистральных газопроводов устанавливается охранная зона – вдоль трассы газопровода, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зону газопровода, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ.

В охранной зоне газопровода запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к его повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Таблица 29 Объекты газификации

| Наименование | Кол-во квартир | Кол-во ПГ-4 | Кол-во проживающих, чел. | Кол-во АОГВ | Кол-во ВПГ | Часовой расход, м3/ч | Годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома под газом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Дзержинского дом 2 | 90 | 90 | 212 | - | - | 24,8 | 28,62 |
| Ул. Дзержинского дом 14 | 80 | 80 | 169 | - | 80 | 63,04 | 56,27 |
| Ул. Дзержинского дом 16 | 80 | 80 | 131 | - | - | 22,26 | 17,68 |
| Ул. Вокзальная дом 3 | 8 | 8 | 20 | - | - | 2,76 | 2,7 |
| Ул. Вокзальная дом 4 | 8 | 8 | 25 | - | - | 2,76 | 3,37 |
| Ул. Вокзальная дом 5 | 7 | 7 | 9 | - | - | 2,55 | 1,22 |
| Советский пр. дом 56 | 27 | 27 | 53 | - | - | 8,25 | 7,15 |
| Советский пр. дом 58 | 8 | 8 | 17 | - | - | 2,76 | 2,29 |
| Советский пр. дом 65 | 8 | 8 | 17 | - | - | 2,76 | 2,29 |
| Ул. Связи дом 2/45 | 18 | 18 | 35 | - | - | 5,62 | 4,73 |
| Ул. Связи дом 4 | 18 | 18 | 37 | - | - | 5,62 | 4,99 |
| Ул. Связи дом 6 | 8 | 8 | 21 | - | - | 2,76 | 2,84 |
| Ул. Связи дом 12 | 12 | 12 | 27 | - | - | 3,96 | 3,64 |
| Ул. Связи дом 14/48 | 24 | 24 | 47 | - | - | 7,33 | 6,35 |
| Комсомольский пр. дом 44 | 70 | 70 | 167 | - | 70 | 56,02 | 55,61 |
| Комсомольский пр. дом 56 | 113 | 113 | 328 | - | - | 30,66 | 44,28 |
| Комсомольский пр. дом 62 | 118 | 118 | 273 | - | 118 | 88,57 | 90,91 |
| Комсомольский пр. дом 64 | 125 | 125 | 380 | - | - | 33,72 | 51,3 |
| Комсомольский пр. дом 100 | 119 | 119 | 275 | - | - | 32,19 | 37,12 |
| Ул. Пролетарская дом 11 | 80 | 80 | 223 | - | - | 22,26 | 30,11 |
| Ул. Пролетарская дом 15 | 90 | 90 | 220 | - | - | 24,8 | 29,7 |
| Ул. Мгинской Правды дом 9 | 119 | 119 | 291 | - | - | 32,19 | 39,28 |
| Ул. Железнодорожная дом 45 | 64 | 64 | 127 | - | - | 18,2 | 17,14 |
| Ул. Железнодорожная дом 51 | 32 | 32 | 58 | - | - | 9,32 | 7,83 |
| Ул. Железнодорожная дом 55 | 8 | 8 | 16 | - | - | 2,76 | 2,16 |
| Ул. Железнодорожная дом 57 | 8 | 8 | 17 | - | - | 2,76 | 2,29 |
| Ул. Железнодорожная дом 65 | 32 | 32 | 61 | - | - | 9,32 | 8,23 |
| Ул. Железнодорожная дом 67 | 90 | 90 | 215 | - | - | 24,8 | 29,03 |
| Ул. Железнодорожная дом 69 | 62 | 62 | 143 | - | - | 17,68 | 19,31 |
| Ул. Железнодорожная дом 71 | 90 | 90 | 199 | - | - | 24,8 | 26,86 |
| Ул. Железнодорожная дом 75 | 90 | 90 | 193 | - | - | 24,8 | 26,05 |
| Ул. Железнодорожная дом 77 | 90 | 90 | 212 | - | - | 24,8 | 28,62 |
| Ул. Железнодорожная дом 79 | 76 | 76 | 208 | - | - | 21,26 | 28,08 |
| Пр. Кр. Октября дом 49/27 | 8 | 8 | 21 | - | - | 2,76 | 2,83 |
| Пр. Кр. Октября дом 50 | 36 | 36 | 77 | - | - | 10,81 | 10,39 |
| Пр. Кр. Октября дом 67/14 | 48 | 48 | 103 | - | - | 14,16 | 13,91 |
| Ул. Донецкая дом 4 | 8 | 8 | 28 | - | - | 2,76 | 3,78 |
| Ул. Донецкая дом 6 | 119 | 119 | 287 |  |  | 32,19 | 39,28 |
| Ул. Спортивная дом 5 | 24 | 24 | 42 | - | - | 7,33 | 5,67 |
| Ул. Спортивная дом 8 | 48 | 48 | 101 | - | - | 14,16 | 13,63 |
| Ул. Спортивная дом 13 | 30 | 30 | 197 | - | - | 9,01 | 26,59 |
| Ул. М. Жаринова дом 3 | 14 | 14 | 37 | - | - | 4,37 | 4,99 |
| Ул. М. Жаринова дом 4 | 12 | 12 | 24 | - | - | 3,96 | 3,24 |
| Ул. М. Жаринова дом 5 | 14 | 14 | 41 | - | - | 4,37 | 5,53 |
| Ул. М. Жаринова дом 6 | 12 | 12 | 33 | - | - | 3,96 | 4,45 |
| Ул. М. Жаринова дом 8 | 8 | 8 | 11 | - | - | 2,76 | 1,48 |
| Ул. М. Жаринова дом 11 | 48 | 48 | 98 | - | - | 14,16 | 13,23 |
| Шоссе Революции дом 2 | 18 | 18 | 52 | - | - | 5,62 | 7,02 |
| Шоссе Революции дом 4 | 18 | 18 | 59 | - | - | 5,62 | 7,96 |
| Шоссе Революции дом 26 | 60 | 60 | 141 | - | - | 17,16 | 19,03 |
| Шоссе Революции дом 28 | 60 | 60 | 150 | - | - | 17,16 | 20,25 |
| Шоссе Революции дом 38а | 50 | 50 | 135 | - | - | 14,5 | 18,22 |
| Шоссе Революции дом 38б | 60 | 60 | 167 | - | - | 17,16 | 22,54 |
| Шоссе Революции дом 40 | 16 | 16 | 42 | - | - | 4,99 | 5,67 |
| Шоссе Революции дом 42 | 8 | 8 | 23 | - | - | 2,76 | 3,11 |
| Шоссе Революции дом 44 | 16 | 16 | 31 | - | - | 4,99 | 4,18 |
| Шоссе Революции дом 46 | 16 | 16 | 30 | - | - | 4,99 | 4,05 |
| Шоссе Революции дом 48 | 16 | 16 | 33 | - | - | 4,99 | 4,45 |
| Шоссе Революции дом 48а | 18 | 18 | 39 | - | - | 5,62 | 5,26 |
| Шоссе Революции дом 50 | 22 | 22 | 37 | - | - | 6,72 | 4,99 |
| Ул. Калинина дом 2 | 14 | 14 | 48 | - | - | 22,26 | 6,48 |
| ИТОГО: | 2693 | 2693 | 6513 | - | 268 | 512,93 | 416,62 |

Таблица 30 Объекты газификации (предприятия)

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты общественно-деловой застройки, промышленные и коммунально-складские предприятия под газом: Котельная ООО «ПТЭСК» ул. Маяковского дом 4-а Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 732,0 3991,0 |
| 2 | Котельная ООО «ПТЭСК» ул. Пролетарская дом 9 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 294,0 1603,0 |
| 3 | Котельная ООО «ПТЭСК» ул. Шоссе Революции дом 28 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 67,0 365,0 |
| 4 | Котельная ООО «ЭнергоИнвест» ул. Кузнечная дом 3 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 280,4 889,9 |
| 5 | Автоматизированная котельная ООО «ЭнергоИнвест» Шоссе Революции между домами 38-а и 38-б Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 72,4 172,1 |
| 6 | Котельная Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 200 770,59 |
| 7 | Котельная ОАО «Монтак» ул. Маяковского д.1 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 40,9 85,0 |
| 8 | Котельная ОАО «Кампес», офис ул. Железнодорожная д.59 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 4,9 12,0 |
| 9 | Котельная ОАО «Кампес», выставочная площадка ул. Первомайская д.2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 4,5 11,0 |
| 10 | ЗАО «Восток-М» ул. Маяковского д. 3а Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 162,1 260,0 |
| 11 | ООО «Кронид и сыновья» Шоссе Революции д. 18 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 5,77 49,9 |
| 12 | ООО «СМП-375» ул. Железнодорожная участок 2 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 20,5 52,0 |
| 13 | ИП Финагина М.Г. ул. Железнодорожная д. 28 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 6,4 16,9 |
| 14 | ИП Финагина М.Г. ул. Железнодорожная д. 53в Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 4,3 11,5 |
| 15 | ИП Финагина М.Г. ул. Железнодорожная д. 59 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 4,3 11,5 |
| 16 | ООО «Мгинский универмаг» ул. Железнодорожная д.54 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 5,2 53,0 |
| 17 | ОАО «Кировское РПО» ул. Железнодорожная д.60а Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 2,0 10,0 |
| 18 | ОАО «Кировское РПО» ул. Железнодорожная д.59 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 3,0 15,0 |
| 19 | ИП Бокарев Е.В. ул. Железнодорожная д. 34а Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 5,2 53,0 |
| 20 | ИП Храбров А.В. ул. Железнодорожная д. 43 Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 5,2 53,0 |
|  | ИТОГО: Расход газа в час Расход газа в год | м3/ч тыс.м3/год | 1920,1 8485,39 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома под газом: Количество домов Расход газа в час Расход газа в год | шт м3/ч тыс.м3/год | 548 ≈ 1434,26 ≈ 2270,36 |

Таблица 31 Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление |
| Местные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

- Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области:

Таблица 32 Розничные цены на природный газ на 2014 год

| № п/п | Направления использования газа | с 01.07.2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб. за 1000 куб. м |
| 1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5218,08 |
| 2 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 5218,08 |
| 3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5218,08 |
| 4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления, горячего водоснабжения и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5083,64 |
| 5 | На отопление, горячего водоснабжения и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5083,64 |

- Имеющиеся проблемы и направления их решения

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих населенных пунктов.

Для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

- в связи с невысоким уровнем газификации поселения (около 55 %), необходимо строительство новых ГРПШ, а также газопроводов высокого и низкого давления с целью обеспечения полной газификации поселения;

- своевременное обеспечение плановой диагностики существующих ГРПШ, а также сетей газоснабжения;

- кольцевание газопроводов низкого давления в населенных пунктах, как правило, имеют тупиковый характер прокладки, тем самым снижена надежность газоснабжения потребителей;

- кольцевание ГРПШ по низкому давлению;

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Перечень мероприятий по развитию и преобразованию системы водоотведения определен на основании указанной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, а также на основании следующих положений:

- Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Таблица 33. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопровода среднего давления от городского посёлка Мга до посёлка при железнодорожной станции Сологубовка через посёлок Михайловский | протяженность сети | км | 8,70 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления от городского посёлка Мга до посёлка Новая Малукса через деревню Пухолово, деревню Лезье, деревню Сологубовка, деревню Петрово, деревню Турышкино, деревню Муя, посёлок Старая Малукса | протяженность сети | км | 27,30 | Первая очередь |
| Строительство газораспределительных пунктов в посёлке Михайловский, посёлке при железнодорожной станции Сологубовка, деревне Пухолово, деревне Лезье, деревне Сологубовка, деревне Петрово, деревне Турышкино, деревне Муя, посёлке Старая Малукса, посёлке Новая Малукса | количество объектов | объект | 10,0 | Первая очередь |

Таблица 34. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Пухолово | протяженность сети | км | 0,8 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Лезье | протяженность сети | км | 1,8 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Сологубовка | протяженность сети | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Петрово | протяженность сети | км | 0,4 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Турышкино | протяженность сети | км | 1,4 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Муя | протяженность сети | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в посёлке Михайловский | протяженность сети | км | 0,8 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в посёлке Старая Малукса | протяженность сети | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в посёлке Новая Малукса | протяженность сети | км | 1,0 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в посёлке при железнодорожной станции Сологубовка | протяженность сети | км | 0,9 | Первая очередь |

В качестве дополнительных мероприятий по развитию системы газоснабжения на расчетный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- Строительство газопровода среднего давления от деревни Лезье к деревне Кирсино через деревню Иваново.

- Строительство газопровода среднего давления от деревни Пухолово к деревне Войтолово.

- Строительство газопровода среднего давления от посёлка Михайловский к посёлку Апраксин.

- Строительство газопровода среднего давления из северной части деревни Муя в южную часть этой деревни.

- Строительство газораспределительных пунктов в деревне Войтолово, деревне Иваново, деревне Кирсино, посёлке Апраксин, южной части деревни Муя.

- Строительство распределительного газопровода в деревне Войтолово, деревне Кирсино, деревне Иваново, посёлке Апраксин, южной части деревни Муя.

## 2.6 Система утилизации (захоронения) ТБО

### Характеристика системы и институциональная структура

На территории МО «Мгинское городское поселение» утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области».

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Ответственность за организацию и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Мгинского городского поселения. Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляет МУП «МгаКОмСервис».

Система сбора и удаления ТБО Мгинского городского поселения от населения следующая:

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения – контейнерная и бесконтейнерная.

Вывоз КГО от населения осуществляется по заявкам. Временное накопление КГО осуществляется на контейнерных площадках ТБО.

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 36.

Таблица 35 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждения | Периодичность уборки | Требуется ли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пос. Старая Малукса | Ул. Новоселов 33 | 20 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 2 |  | Очистные сооружения | 1 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 3 |  | Кладбище | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 4 |  | Ул. Песочная | 1 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 5 |  | Ул. Карьерная, 8. 10 | 9 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Итого: |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 1 | Пос. Новая Малукса | Ул. Лесная д.4,12 | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 2 |  | Ул. Северная | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 3 |  | Ул. Железнодорожная | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 4 |  | Ул. Сосновая | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| Итого: |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Пос. Мга | д. 3 | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 2 |  | Ул. Пролетарская, 9,15 | 9 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 3 4 |  | Ул. Донецкая, 4,6,76,74,46 | 15 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 5 |  | Ул. Железнодорожная 36, ж/д вокзал | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 6 |  | Ул Мгинской правда, 9 | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 7 |  | Комсомольский проспект, 62,56,44,100,143,40 | 17 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 8 |  | Ул. Дзержинского,16 | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 9 |  | Пр. Красного октября | 12 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 10 |  | Ул. Боровая,3 | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 11 |  | Ул. Новая | 4 | 0,75 | есть | есть | ежедневно |  |
| 12 |  | Советский пр., 55 | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 13 |  | Ул. Калинина 4 | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 14 |  | Шоссе революции, 38б,26,2,58,125 | 18 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 15 |  | Ул. Болотная, 20 | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | да |
| 16 |  | Ул. Кузнечная 1 | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 17 |  | Советский пр., 50,46 | 4 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| 18 |  | Колпинская ул. | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Итого: |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Сологубовка | Д.88,95,99,100,98,73,74, ул. Речная 24 | 19 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Итого: |  |  | 19 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Дер. Муя |  |  | 6 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Пос. Павлово |  |  | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Д. Горы |  |  | 3 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Д.Березовка |  |  | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Пос. Молодцово |  |  | 1 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Пос. Синявино |  |  | 2 | 0,75 | есть | есть | ежедневно | нет |
| Всего: |  |  | 262 |  |  |  |  |  |

На территории Мгинского городского поселения используется один способ обезвреживания ТБО - путем захоронения на полигоне.

Балансы, резервы и дефициты системы

По данным администрации МО «Мгинское городское поселение» большая часть твердых бытовых отходов (76% всего объема ТБО) приходится на отходы населения, в то время как оставшаяся часть приходится на отходы организаций.

Таблица 36 Количество вывезенных отходов

| Наименование поставщика отходов | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ТБО, м3 |  |  |
| Население | 13442 | 13486 | 13602 |
| Организации и учреждения общественного значения, торговые предприятия | 3330 | 5144 | 6802 |
| ВСЕГО: | 16772 | 18630 | 20404 |

Таблица 37 Расчет объемов образования ТБО

| Объект | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения | Объем образования ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | м3/год |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  | 18749,0 |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек | 6329 | 1,6 | 10126,4 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек | 6329 | 1,6 | 10126,4 |
| - частный сектор неблагоустроенный. | человек | 6159 | 1,4 | 8622,6 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  | 1449,0 |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 560 710 | 0,8 | 448 |
| - продовольственными товарами. |  |  | 1,1 | 781 |
| - ларьки, палатки |  | 110 | 2,0 | 220 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |  | 108,00 |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 45000 | 0,001 | 45,00 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 90 | 0,2 | 18,00 |
| - стационары | место | 30 | 1,5 | 45,00 |
| 4. Учреждения временного проживания населения. |  |  | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |  |  |  | 40,00 |
| - административные учреждения; | сотрудник | 30 | 1,0 | 30,00 |
| - отделения связи. | сотрудник | 10 | 1,0 | 10,00 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |  | 373,95 |
| - детские сады; | место | 295 | 0,23 | 67,85 |
| - школы. | учащийся | 687 | 0,3 | 206,1 |
| - школы интернаты | учащийся | 100 | 1,0 | 100,0 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения. |  |  |  | 102,2 |
| - библиотеки; | посещений в год | 3600 | 0,002 | 7,2 |
| - кинотеатры | посещений в год | 100 | 0,15 | 15,0 |
| - спорт комплексы | на 1 место | 267 | 0,15 | 40 |
| - церкви | Кв. площадь | 200 | 0,2 | 40,0 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания. |  |  |  | 142,45 |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади | 30 | 0,2 | 6 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 2 | 1,5 | 3 |
| - предприятия общественного питания. | место | 311,5 | 0,3 | 93,45 |
| - бани | кв. м площади | 2000 | 0,02 | 40 |
| 3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  | 209 |
| - кладбища. | кв. м площади | 21798 | 0,0089 | 194,0 |
| - парки | кв. м площади | 5000 | 0,003 | 15,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 31317,6 |
| в том числе |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда |  |  |  | 28 875,40 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  | 1 591,45 |

Соотношение объемов отходов населения, организаций и учреждений составляет 70:30% соответственно, что характерно для поселений данного типа (аналогичных по численности, климатическим условиям, специфике среды).

При сравнении данных табл 40 и табл. 41видно, что объем фактически перевезенных отходов от населения ниже расчетного объема образующихся отходов, рассчитанного по существующим нормам накопления отходов, видна значительная разница в величинах.

Заниженный объем вывезенных отходов от жилищного фонда по сравнению с реально накапливаемым можно объяснить тем, что население не полностью охвачено системой вывоза отходов и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для хранения ТБО, на несанкционированных свалках.

Занижен объем вывозимых ТБО от организаций и предприятий. Не все организации и предприятия имеют договора на вывоз отходов.

Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Тарифы на коммунальные услуги

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

- Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов;

- Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов: Количество установленных контейнеров на 1 площадке не более 5 штук.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА СБОРА ИНФОРМАЦИИ

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений, тем более что в большинстве случаев учреждение имеет только одно здание.

Положение муниципальной программы энергосбережения, цели и задачи

В  муниципальном  образовании Мгинское городское поселение разработана Муниципальная программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования  Мгинское городское поселение на 2016-2020 годы».

Анализ данной программы позволит определить состояние, проблемы, актуальные вопросы энерго и ресурсосбережения для МО Мгинское городское поселение на сегодняшний день.

Основными целями программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Мгинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Мгинское городское поселение.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома.

5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

6. Снижение по сравнению расходов электрической энергии на наружное освещение МО Мгинское городское поселение

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники).

7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Мгинское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Мгинское городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 2016-2020 годы,  реализуется по годам и включает в себя следующие этапы:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Мгинское городское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

Система программных мероприятий

- Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

- Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Межотраслевые мероприятия

- Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической   эффективности органов государственной власти по МО Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области;

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за выполнением Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере;

- ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов;

- Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

- создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

- Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО Мгинское городское поселение  Кировского муниципального  района Ленинградской области.

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»;

- мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по жилищному фонду МО Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области;

- мероприятия по осуществлению контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации);

- размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности.

- Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение  Кировского района Ленинградской области»;

- проведение энергетического аудита объектов коммунальной инфраструктуры;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

- повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов по МО Мгинское городское  поселение Кировского муниципального  района Ленинградской области»;

- установка датчиков движения в подъездах жилых домов;

- установка коллективных общедомовых приборов учета холодного водоснабжения;

- установка теплосчётчиков на входах теплоподачи зданий;

Повышение энергетической эффективности систем освещения в подъездах жилых домов по МО  Мгинское городское поселение

В  настоящее время в системах освещения территорий, заданий и сооружений в МО требует замены лампы накаливания в количестве 650 штук средней мощностью 60 Вт.

Стоимость электроэнергии составляет 3,37 руб./(кВтч).

Определим величину энергопотребления в год, которая будет равна:

Q1 = 650  60  3650 = 142,4 тыс. кВтч/год.

Таким образом, расходы на электроэнергию по данным лампам освещения составят за год:

S1 = 3,37  142,4 = 479,8 тыс. руб.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие:

Величина энергопотребления:

Q2 = 650  12  3650 = 28,47 тыс. кВтч/год.

Расходы на электроэнергию:

S2 = 26,28  3,37 = 88,56 тыс. руб.

Таким образом, обеспечивается ежегодная экономия в натуральном выражении 113,93 тыс. кВтч.

Ежегодная экономия в стоимостном выражении определяется по формуле:

Э=(S1−S2)+i(ЗiЛН−ЗiЭЛ),	руб./год;

где:

Э — ежегодная экономия от реализации мероприятия, руб./год;

S1 — расходы на оплату ЭЭ при использовании ламп накаливания, руб./год;

S2 — расходы на оплату ЭЭ при использовании энергосберегающих ламп, руб./год;

ЗЛН — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации ламп накаливания за период реализации программы;

ЗЭЛ — средние ежегодные затраты на замену, ремонт и т.п. (включая стоимость расходных материалов, заработную плату работников и т.д.) при эксплуатации энергосберегающих ламп за период реализации программы.

Примем, что стоимость работ по замене одной лампы (примем среднюю заработную плату электромонтера 15000 руб., число рабочих дней в месяц – 21 день, по 8 часов) при времени на замену одной лампы порядка 0,25 часа, Sзп = 15000 : 21 : 8 х 0,25 = 22,3 руб.

Среднегодовое число ламп, требующее замены составляет:

NЛН =650* 3650/1000 = 2372 шт./год;

Стоимость замены ламп составит:

ЗЛН = 2372  (22,3+25)=112,319 тыс. руб

Среднегодовое число энергосберегающих ламп, требующее замены из расчета срока службы 10000 часов (для среднего ценового диапазона стоимостью 100÷150 руб./шт.) составляет:

NЛН = 650* 3650/10000 = 237 шт./год;

ЗЭЛ = 237  (22,3 + 130) = 36,133 тыс. руб.

Таким образом, ежегодная экономия от реализации мероприятия в стоимостном выражении составит:

Э=(S1−S2)+i(ЗiЛН−ЗiЭЛ) = (479,8-88,56) + (112,319-36,133) = 384,2 тыс. руб.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка датчиков движения в подъездах жилых домов

Датчики, способные обнаруживать только большие движения (идущих людей) называются датчиками движения.

Существуют датчики с функцией мониторинга естественной освещенности – датчик постоянно измеряет освещенность естественным светом и не включает (или отключает – для датчиков присутствия) светильники, если естественная освещенность превышает заданное пороговое значение, даже если в поле зрения датчика находятся люди.

В проходных помещениях с малым потоком людей экономия электроэнергии при установке датчиков движения составляет до 95% (Согласно данным Портала по энергосбережению – Энергосовет). Примем условно экономию электроэнергии до 55%.

Датчики движения устанавливаются комплектно на определённое количество ламп. Примем установку одного датчика на группу из пяти ламп в МОП жилых домов. Уточнённое количество датчиков определяется проектом по их установке. Время работы ламп в подъездах: 2920 часов в год.

Планируется установка 200 датчиков движения. Примем, что датчик движения сокращает время горения лампочки вдвое. Тогда при мощности лампы 60 Вт и продолжительности работы 3650 часа/год получим экономию:

200 х 60 х 3650/2=21,9 тыс. кВтхч/год

Таким образом, расходы на электроэнергию составят за год:

S1 = 3,37 х 21,9 = 73,08 тыс. руб.

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка ПУ тепловой энергии

Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2011 года. По оценкам специалистов Комиэнерго, экономический эффект от установки узла учета достигается уже в течение 1 года эксплуатации и достигает 25 % в год от потребления энергоресурсов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,074 | 0,111 | 0,148 | 0,185 | 0,259 | 0,703 |
| ТЭ | тыс. руб. | 83,5 | 167 | 250,6 | 334,1 | 417,6 | 1252,8 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка приборов учета воды

Согласно Муниципальной программе «Обеспечение повышения энергетической энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградское области» планируется  оснащение приборами  учета потребляемых  энергоресуросов  учреждений культуры, бюджетных общеобразовательных учреждений.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 10 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | тыс. м3 | 0,6 | 1,2 | 1,81 | 2,43 | 3,06 | 9,1 |
| вода | тыс. руб. | 20,1 | 40,2 | 60,7 | 81,4 | 102,5 | 304,9 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Установка ПУ тепловой энергии, воды в бюджетных учреждениях;

- Установка термостатических регуляторов на радиаторах в зданиях бюджетных учреждений

- Установка трехслойных металлопластиковых окон в зданиях бюджетных учреждений

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в зданиях бюджетных учреждений

- Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++

- Установка датчиков времени уличного освещения

Установка ПУ тепловой энергии

Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2011 года. По оценкам специалистов Комиэнерго, экономический эффект от установки узла учета достигается уже в течение 1 года эксплуатации и достигает 25 % в год от потребления энергоресурсов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,022 | 0,044 | 0,066 | 0,088 | 0,11 | 0,33 |
| ТЭ | тыс. руб. | 49,6 | 99,2 | 148,8 | 198,4 | 248,0 | 744 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка приборов учета воды
            Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.

Принимая среднее значение 10 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода | тыс. м3 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,49 | 51,59 |
| вода | тыс. руб. | 308,3 | 327,5 | 346,6 | 365,8 | 385,0 | 1733,4 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка термостатических регуляторов на радиаторах

Установка термостатических регуляторов радиаторов отопления — один из способов сократить расходы на обогрев помещений. Тепла потребляется ровно столько, сколько необходимо для поддержания комфортной температуры дома. В таблице представлено возможное сокращение расхода теплоносителя, а так же экономическая выгода.

Согласно различным методикам расчета средний экономический эффект составляет 19% :

| ЭР | Ед. изм. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,0 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,144 |
| ТЭ | тыс. руб. | 16,252 | 32,502 | 48,752 | 65,002 | 81,252 | 243,76 |

Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы.

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. До 20% повышается эффективность работы отопительной системы. Температура в помещении повышается на 3-4 градуса.

| ЭР | Ед. изм. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0475 |
| ТЭ | тыс. руб. | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 107,208 |

Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы.

Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++

Согласно Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту ЕС у большинства бытовых товаров (компьютеры, телевизоры, кондиционеры),упаковки лампочки и автомобилей должна  быть этикетка энергоэффективности, ясно показывающая основные потребительские свойства товара. Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен.

На данный момент большинство используемых приборов имеет класс энергоэффективности G.

В таблице ниже представлено ежегодное потребление энергии в кВт.час в зависимости от класса энергоэффективности.

| A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 10 | < 16 | < 23 | < 30 | < 42 | < 60 | < 80 | < 90 | < 100 | > 100 |

Принимая ежегодное потребление энергии 16 кВт.час, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 1,68 | 3.36 | 4.2 | 5.04 | 5.88 | 20,16 |
| ЭЭ | тыс. руб. | 5,66 | 11,32 | 14,15 | 16,98 | 19,82 | 67,93 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы.

Установка трехслойных металлопластиковых окон

Основным направлением в обеспечении условий энергосбережения при эксплуатации любого здания является повышение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций, в том числе снижение потерь тепловой энергии через оконное остекление.

Установка металлопластиковых окон позволит в значительной степени снизить потери тепловой энергии (по данным Портал-энерго 2009 г.) при установке стеклопакетов потери тепловой энергии снижаются на 10-12%.

Принимая значение 10 % от потребления на собственные нужды, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам за годы реализации программы:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. Гкал | 0,0087 | 0,0174 | 0,026 | 0,0331 | 0,0386 | 0,1238 |
| ЭЭ | тыс. руб. | 19,79 | 39,2718 | 58,682 | 74,7067 | 87,1202 | 279,5 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения.

Установка датчиков времени уличного освещения

Согласно проекту в сфере уличного освещения, разработанного ООО «Неосфера» возможно автоматическое или ручное регулирование нагрузки линий наружного (уличного)  электроосвещения. Согласно расчетам после полной установки оборудования экономия составит 133,41 тыс. кВт/час за  год.

Использование автоматизированной системы управления наружным освещением позволяет снизить расходы на эксплуатацию сетей наружного освещения до 40% в год.

При ежегодной замене оборудования, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 26,68 | 53,37 | 80,05 | 106,73 | 133,41 | 400,21 |
| ЭЭ | тыс. руб. | 83,77 | 167,58 | 251,35 | 335,13 | 418,90 | 1256,65 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Установка автономных систем освещения на основе фотоэлектрических батарей

Автономные системы освещения на основе фотоэлектрических батарей позволяют освещать автомобильные дороги и улицы. Солнечные фонари устанавливают на автомагистралях, где требуется повышенное внимание от автомобилистов и пешеходов. Качественное освещение нерегулируемых пешеходных переходов и автобусных остановок снижает аварийность и повышает безопасность дорог с ограниченной видимостью.

Отличительной особенностью автономных уличных фонарей на солнечных батареях является удобство их применения, так как для их работы не требуется прокладки кабелей электропитания, благодаря чему снижаются затраты на их установку и эксплуатацию.

При ежегодной замене оборудования, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов

| ЭР | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 9,76 | 19,52 | 29,28 | 39,04 | 48,80 | 146,44 |
| ЭЭ | тыс. руб. | 32,92 | 65,81 | 98,70 | 131,60 | 164,49 | 493,5 |

Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Таблица 38  Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Экономия ТЭР/Натуральная величина, тыс.руб |  |  |  |  |  | ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | Всего (за период реализации программы) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита бюджетных учреждений | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | бюджетные средства | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3175,66 | 421,04 | 531,23 | 638,42 | 742,33 | 842,63 | тыс. руб. |
| Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Внебюджетные средства | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3118,30 | 209,84 | 389,68 | 629,02 | 839,46 | 1050,30 | тыс. руб. |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ПУ тепловой энергии. | 4960 | 1220 | 1220 | 1220 | 650 | 650 | Внебюджетные средства | 0,703 | 0,074 | 0,111 | 0,148 | 0,185 | 0,259 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1252,8 | 83,5 | 167 | 250,6 | 334,1 | 417,6 | тыс. руб. |
| Установка приборов учета воды | 4580 | 1380 | 1380 | 1380 | 220 | 220 | Внебюджетные средства | 9,1 | 0,6 | 1,2 | 1,81 | 2,43 | 3,06 | тыс. м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 304,9 | 20,1 | 40,2 | 60,7 | 81,4 | 102,5 | тыс. руб. |
| Замена ламп на энергосберегающие | 1050 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | Внебюджетные средства | 341,8 | 22,8 | 45,7 | 68,2 | 91,1 | 113,9 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,0 | 77 | 154 | 230 | 307 | 384 | тыс. руб. |
| Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов. | 667,5 | 131,5 | 132,5 | 133,5 | 134,5 | 135,5 | Внебюджетные средства | 121,2 | 8,7 | 8,5 | 26,0 | 34,7 | 43,4 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 408,6 | 29,24 | 28,48 | 87,72 | 116,96 | 146,2 | тыс. руб. |
| Бюджетная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ПУ тепловой энергии. | 1100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | бюджетные средства | 0,33 | 0,022 | 0,044 | 0,066 | 0,088 | 0,11 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 744 | 49,6 | 99,2 | 148,8 | 198,4 | 248 | тыс. руб. |
| Установка приборов учета воды | 2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | бюджетные средства | 51,59 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,49 | тыс. м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,2 | 308,3 | 327,5 | 346,6 | 365,8 | 385 | тыс. руб. |
| Установка термостатических регуляторов на радиаторах | 95 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | бюджетные средства | 0,144 | 0 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 243,76 | 16,252 | 32,502 | 48,752 | 65,002 | 81,252 | тыс. руб. |
| Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджетные средства | 0,0475 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 107,2 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | тыс. руб. |
| Применение офисной и бытовой техники с классом энерго-эффективности А+ или А++ | 700 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | бюджетные средства | 20,16 | 1,68 | 3,36 | 4,20 | 5,04 | 5,88 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67,93 | 5,66 | 11,32 | 14,15 | 16,98 | 19,82 | тыс. руб. |
| Установка трехслойных металлопластиковых окон | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | бюджетные средства | 0,1238 | 0,0087 | 0,0174 | 0,026 | 0,0331 | 0,0386 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 279,5707 | 19,79 | 39,2718 | 58,682 | 74,7067 | 87,1202 | тыс. руб. |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка датчиков времени уличного освещения | 460,8 | 32,4 | 61,2 | 92,7 | 121,5 | 153 | бюджетные средства | 400,24 | 26,68 | 53,37 | 80,05 | 106,73 | 133,41 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1256,73 | 83,77 | 167,58 | 251,35 | 335,13 | 418,9 | тыс. руб. |
| Установка автономных систем освещения на основе фотоэлектрических батарей | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | бюджетные средства | 146,4 | 9,76 | 19,52 | 29,28 | 39,04 | 48,8 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 493,52 | 32,92 | 65,81 | 98,7 | 131,6 | 164,49 | тыс. руб. |
| ИТОГО по жилищному фонду | 11257,5 | 2801,5 | 2872,5 | 2943,5 | 1284,5 | 1355,5 |  | 0,78 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 | 0,60 | 1,20 | 1,81 | 2,43 | 3,06 | тыс. м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 463,09 | 31,53 | 54,15 | 94,28 | 125,80 | 157,33 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3118,30 | 209,84 | 389,68 | 629,02 | 839,46 | 1050,30 | тыс. руб. |
| ИТОГО по бюджетной сфере | 4330 | 932 | 923 | 824 | 825 | 826 |  | 0,65 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | тыс. Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51,59 | 9,20 | 9,70 | 10,30 | 10,90 | 11,49 | тыс. м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20,16 | 1,68 | 3,36 | 4,20 | 5,04 | 5,88 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3175,66 | 421,04 | 531,23 | 638,42 | 742,33 | 842,63 | тыс. руб. |
| ИТОГО в сфере уличного освещения | 4460,8 | 832,4 | 861,2 | 892,7 | 921,5 | 953 |  | 546,64 | 36,44 | 72,89 | 109,33 | 145,77 | 182,21 | тыс.кВт*час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1750,25 | 116,69 | 233,39 | 350,05 | 466,73 | 583,39 | тыс. руб. |

Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Мгинское городское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 21038 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Система управления реализацией программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Мгинское городское поселение.

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

– сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

– обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

– повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

– формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

– снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

– подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

– создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

– создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

– внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Таблица 39 Целевые показатели программы энергосбережения

| Наименование | ед.измер | Значение |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 (план) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 55 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |  |
| доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30,5 | 30,5 | 44,4 | 58,3 | 72,2 | 86,1 | 100 |  |
| доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 32 | 32 | 45,6 | 59,2 | 72,8 | 86,4 | 100 |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 20 | 20 | 20 |  |
| экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт×час | _ | -34,82 | -69,65 | -130,4 | -207,81 | -276,61 | -345,42 |  |
| экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | _ | -0,055 | -0,11 | -0,22 | -0,29 | -0,35 | -0,45 |  |
| экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | _ | -4,9 | -9,8 | -10,9 | -12,11 | -13,33 | -14,55 |  |
| экономия топлива в натуральном выражении | кг.усл.т. /Гкал | _ | -48,9131 | -124,66 | -124,66 | -124,66 | -124,66 | -124,66 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 54,56 | 42,17 | 53,73 | 65,29 | 76,85 | 88,41 | 100 |  |
| доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 10,1 | 10,1 | 28 | 45,9 | 63,8 | 81,7 | 100 |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 10,1 | 10,1 | 28 | 45,9 | 63,8 | 81,7 | 100 |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 30,5 | 30,5 | 44,4 | 58,3 | 72,2 | 86,1 | 100 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 14 | 14 | 27,2 | 40,4 | 53,6 | 66,8 | 80 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 20 | 20 | 20 |  |
| число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | _ | _ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | _ | _ | 4,2 | 8,5 | 12,7 | 16,9 | 21,2 |  |
| изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т у.т. / тыс. Гкал | _ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтчас | _ | 0,373 | 0,3184 | 0,2638 | 0,2092 | 0,1546 | 0,1 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | 2,06 | 1,98 | 1,62 | 1,27 | 0,91 | 0,56 | 0,2 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. м3 | 406,36 | 367,37 | 328,38 | 289,39 | 250,4 | 211,41 | 172,4 |  |
| динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | % | 43,7 | 41,2 | 38,7 | 33,7 | 28,7 | 23,7 | 19 |  |
| динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтчас | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

# 4. Перспективные показатели развития муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## 4.1 Характеристика муниципального образования

Территория муниципального образования Мгинское городское поселение входит в состав муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Поселение расположено на юге Кировского района. На востоке оно граничит с муниципальным образованием Путиловское сельское поселение, на юге с Шапкинским сельским поселением Тосненского района, на юго-востоке с Кусинским сельским поселением Киришского района, на западе с Павловским городским поселением, на севере с Кировским городским поселением.

Граница с муниципальными образованиями Кировское городское поселение и Синявинское городское поселение проходит по реке Черная, с муниципальным образованием Путиловское сельское поселение – по реке Назия. Территория муниципального образования представлена на рисунке 1.

Площадь поселения составляет 75250га, что составляет одну третью часть территории муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Численность населения – 12 494 чел. Административный центр поселения – г.п. Мга расположен в центральной части области, на реке Мга, в 50 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 20 км от районного центра города Кировск. В соответствии с областным законом от 29.11.2004 № 100-оз в состав Мгинского городского поселения входят 19 населѐнных пунктов — 7 посѐлков и 12 деревень:

- Мга, городской посѐлок — административный центр

- Апраксин, посѐлок

- Берѐзовка, деревня

- Войтолово, деревня

- Иваново, деревня

- Келколово, деревня

- Кирсино, деревня

- Лезье, деревня

- Михайловский, посѐлок

- Муя, деревня

- Новая Малукса, посѐлок

- Петрово, деревня

- Погостье, посѐлок при станции

- Пухолово, деревня

- Славянка, деревня

- Сологубовка, деревня

- Сологубовка, посѐлок при станции

- Старая Малукса, посѐлок

- Турышкино, деревня

Численность населения всего муниципального образования Мгинское городское поселение в 2015 году составила 12 480 человек.

Границы муниципального образования  и перечень населенных пунктов, входящих в состав территории, установлены Законом Ленинградской области от 29 ноября 2004 года N 100-оз (в ред. Закона Ленинградской области от 06.05.2010 N 17-ОЗ) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Климат

Климат  территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается  в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму мощность снежного  покрова может достигать 77 см.

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Ветровой  режим.  Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость).

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Таблица 40 Климатические параметры

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метеостанция Мга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8,9 | -8,6 | -4,7 | 2,6 | 9,3 | 14,3 | 16,9 | 14,8 | 9,7 | 4,0 | -1,4 | -6,2 | 3,5 |
| метеостанция Петрокрепость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8,4 | -8,6 | -5,0 | 2,4 | 8,7 | 13,8 | 16,9 | 15,2 | 10,1 | 4,2 | -1,0 | -5,6 | 3,6 |

## 4.2 Прогноз численности населения

Согласно данным, предоставленным администрацией, численность постоянного населения МО Мгинское городское поселение по состоянию на 01 января 2015 г составляет   12 480 чел. (см. таб. 3).

Таблица 41 Численность населения МО Мгинское городское поселение по состоянию на 01 января 2015 г

| № | Населенный пункт | Ед. изм. | На 01 января 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской посёлок Мга | чел. | 10413 |
| 2 | Деревня Пухолово | чел. | 126 |
| 3 | Посёлок Старая Малукса | чел. | 982 |
| 4 | Посёлок Новая Малукса | чел. | 141 |
| 5 | Деревня Сологубовка | чел. | 413 |
| 6 | Деревня Лезье | чел. | 77 |
| 7 | Деревня Муя | чел. | 132 |
| 8 | Посёлок Михайловский | чел. | 38 |
| 9 | Посёлок Апраксин | чел. | 33 |
| 10 | Посёлок при железнодорожной станции Сологубовка | чел. | 32 |
| 11 | Посёлок при железнодорожной станции Погостье | чел. | 0 |
| 12 | Деревня Петрово | чел. | 2 |
| 13 | Деревня Турышкино | чел. | 17 |
| 14 | Деревня Келколово | чел. | 4 |
| 15 | Деревня Войтолово | чел. | 13 |
| 16 | Деревня Иваново | чел. | 8 |
| 17 | Деревня Кирсино | чел. | 42 |
| 18 | Деревня Берёзовка | чел. | 0 |
| 19 | Деревня Славянка | чел. | 6 |
| ИТОГО |  | чел. | 12 480 |

Возрастная структура населения выглядит следующим образом:

- лица моложе трудоспособного возраста – 13%

- лица трудоспособного возраста – 60%

- лица старше трудоспособного возраста – 27%.

Высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (27%) говорит о необходимости проведения мероприятий по развитию социальной сферы и в частности сферы здравоохранения.

В составе трудовых ресурсов учитывается часть населения моложе и старше трудоспособного возраста, которая занята в экономике.

Таблица 42 Трудовая структура населения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | Расчетный срок (2015) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность постоянного населения | чел. | 12480 | 11463 |
| Плотность населения | Чел. на га | 0,17 | 0,15 |
| Население младше трудоспосогоного возраста | Чел. | 1590 | 1951 |
|  | % | 13 | 13 |
| Населенеие в трудоспособном возрасте | Чел. | 7580 | 7474 |
|  | % | 61 | 60 |
| Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 3310 | 2038 |
|  | % | 27 | 27 |

Выводы и проблемы:

Вышеуказанные данные говорят  об увеличении рождаемости населения в последние годы. Необходимо рассмотреть вопрос о проведении социальных мероприятий по поддержки  населения, в частности по  строительству дошкольных, школьных учреждений.

Однако, наблюдается высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста (27%), что требует проведение мероприятий по развитию социальной сферы и, в частности, сферы здравоохранения.

Таблица 43 Прогнозируемая численность населения МО Мгинское городское поселение

| № | Населенный пункт | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мгинское городское поселение | чел. | 12,84 | 13,21 | 13,57 | 13,93 | 14,30 | 14,66 | 15,23 | 15,81 | 16,39 | 16,96 | 17,54 | 19,84 |

Рисунок 5 Динамика численности населения муниципального образования

## 4.3 Прогноз развития промышленности

Крупные промышленные предприятия не территории поселения отсутствуют. Производственный сектор представлен  ООО «НЕДРА» специализирующейся на добыче песка.

Генеральным планом Мгинское городское поселение предусматривается комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон, также предусматривается организация новых производственных площадок.

Для размещения производственных объектов капитального строительства местного значения 4–5 классов опасности (при наличии инвестиционных проектов) возможно использование свободных земельных участков в границах населенных пунктов

## 4.4 Прогноз развития застройки объектов социального значения

Сведения по прогнозу застройки объектов социального значения предоставлены в виде показателей (таб. 6) в соответствии с Генеральным планом муниципального образования с подведомственной территорией и информацией предоставленной Администрацией МО «Мгинское городское поселение».

Таблица 44 Прогноз развития застройки объектов социального значения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство кладбища западнее городского посёлка Мга | площадь | га | 13,8 | Первая очередь |
| Реконструкция кладбища в деревне Кирсино | площадь | га | 3,0 | Первая очередь |
| Реконструкция кладбища в посёлке Новая Малукса | площадь | га | 10,3 | Первая очередь |
| Строительство муниципального жилищного фонда в городском посёлке Мга | площадь | кв. м | 11 500 | Расчетный срок |
| Реконструкция библиотеки в городском посёлке Мга | количество мест | место | 150 | Первая очередь |
| Строительство сельского клуба в деревне Турышкино | количество мест | место | 90 | Расчетный срок |
| Реконструкция дома культуры в городском посёлке Мга с увеличением его вместимости | количество мест | место | 500 | Расчетный срок |
| Реконструкция кинотеатра в городском посёлке Мга с увеличением его вместимости | количество мест | место | 200 | Первая очередь |
| Реконструкция сельского клуба в деревне Сологубовка с увеличением его вместимости | количество мест | место | 100 | Расчетный срок |
| Реконструкция сельского клуба в посёлке Старая Малукса с увеличением его вместимости | количество мест | место | 95 | Расчетный срок |
| Строительство универсальной спортивной площадки в деревне Пухолово | площадь | кв. м | 5 000 | Первая очередь |
| Строительство универсальной спортивной площадки в посёлке Старая Малукса | площадь | кв. м | 5 000 | Первая очередь |
| Строительство универсальной спортивной площадки в деревне Лезье | площадь | кв. м | 5 000 | Расчетный срок |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском посёлке Мга на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа» | количество мест | место | 500 | Первая очередь |
| Строительство спортивно-оздоровительного учреждения в деревне Келколово | площадь | мест | 500 | Расчетный срок |
| Строительство парка в городском посёлке Мга | площадь | га | 16 | Расчетный срок |
| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском посёлке Мга | площадь | га | 12,03 | - |
| Формирование общественно-делового центра при въезде в садоводческий массив Михайловский | площадь | га | 4,47 | - |
| Формирование общественно-делового центра в деревне Пухолово | площадь | га | 4,12 | - |
| Формирование общественно-делового центра в городском посёлке Мга | площадь | га | 13,52 | - |
| Формирование общественно-делового центра в деревне Сологубовка | площадь | га | 9,31 | - |
| Включение в границы населенного пункта православного храма вблизи посёлка при железнодорожной станции Сологубовка | площадь | га | 2,20 | - |
| Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 1-ого класса опасности южнее городского посёлка Мга | площадь | га | 851,84 | - |
| Формирование инвестиционной зоны для размещения технопарка 4 класса опасности южнее городского посёлка Мга | площадь | га | 60,14 | - |
| Формирование промышленной зоны в северо-восточной части поселения для размещения производственных предприятий 2-го класса опасности | площадь | га | 360,65 | - |
| Формирование зоны для размещения производственного предприятия 4-го класса опасности на пересечении автомобильной дороги "Магистральная" и ВЛ-220 кВ | площадь | га | 10,82 | - |
| Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 4-ого класса опасности севернее городского посёлка Мга | площадь | га | 96,06 | - |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Малуксинских карьеров | площадь | га | 2 273,34 | - |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи Келколовских карьеров | площадь | га | 25,13 | - |
| Формирование зоны для организации длительного отдыха населения вблизи деревни Сологубовка | площадь | га | 51,17 | - |
| Формирование зон для строительства фермерских хозяйств на территории Мгинского городского поселения | площадь | га | 1 559,49 | - |
| Формирование зон для развития сельского хозяйства на территории Мгинского городского поселения | площадь | га | 2 012,72 | - |
| Включение в границы городского посёлка Мга земель из состава земель лесного фонда | площадь | га | 88,83 | - |
| Включение в границы городского посёлка Мга земель из состава земель запаса | площадь | га | 70,17 | - |
| Включение в границы деревни Пухолово земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | площадь | га | 74,66 | - |
| Включение в границы деревни Пухолово земель из состава земель запаса | площадь | га | 55,91 | - |
| Включение в границы деревни Сологубовка земель из состава земель запаса | площадь | га | 11,93 | - |
| Включение в границы деревни Кирсино земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | площадь | га | 7,24 | - |
| Включение в границы деревни Кирсино земель из состава земель запаса | площадь | га | 16,51 | - |
| Включение в границы деревни Петрово земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | площадь | га | 22,74 | - |
| Включение в границы деревни Петрово земель из состава земель запаса | площадь | га | 6,86 |  |
| Включение в границы деревни Турышкино земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | площадь | га | 11,94 | - |
| Включение в границы деревни Турышкино земель из состава земель запаса | площадь | га | 19,21 | - |
| Включение в границы деревни Муя земель из состава земель сельскохозяйственного назначения | площадь | га | 32,50 | - |
| Включение в границы деревни Войтолово земель из состава земель запаса | площадь | га | 54,02 | - |
| Включение в границы посёлка Михайловский земель из состава земель запаса | площадь | га | 43,46 | - |
| Включение в границы посёлка Апраксин земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,18 | - |
| Включение в границы посёлка Новая Малукса земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,12 | - |
| Включение в границы посёлка при железнодорожной станции Погостье земель из состава земель запаса | площадь | га | 13,84 | - |
| Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Турышкино | площадь | га | 37,19 | - |
| Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Муя | площадь | га | 14,82 | - |
| Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Сологубовка | площадь | га | 23,77 | - |
| Формирование зоны для развития дачного хозяйства вблизи деревни Пухолово | площадь | га | 23,05 | - |
| Формирование зоны для развития дачного хозяйства в северо-восточной части Мгинского городского поселения вблизи реки Назия | площадь | га | 7,00 | - |
| Формирование системы парков и скверов в северной части городского посёлка Мга | площадь | га | 15,37 | - |
| Формирование системы озелененных территорий на берегу реки Мга вверх по течению от деревни Сологубовка до городского посёлка Мга с учетом требований к использованию территории прибрежной защитной полосы водного объекта | площадь | га | 41,39 | - |

На основании анализа мероприятия по размещению объектов социального значения определены направления развития коммунального комплекса, разработаны перспективные схемы ресурсо- и энергоснабжения, обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры.

  - Прогноз изменения доходов населения

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения. Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста

заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно. Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011

года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента. Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе,

повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте

уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках

форсированного варианта уровень

бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте

сокращение доли бедного населения

будет идти медленнее и в 2030 году

составит чуть менее 8 процентов. Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми

и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов. Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

## 4.5. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 7) МО Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области произведен на основании следующих показателей:

- прогнозной численность постоянного населения в 2015 г. – 12,48 тыс. чел., в 2025 г. – 17,18 тыс. чел.;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго и ресурсоснабжения, а так же технико-экономических показателей реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии населению Мгинского городского поселения в 2024 г. составит 1,977 млн. кВт·ч, темп увеличения потребления 2024/2014 гг. – 1,36. Основной причиной увеличения потребления электрической энергии является прирост численности населения.

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии потребителям к 2024 г. увеличится в 1,03 раза и составит 1,584 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) от новых и старых источников тепловой энергии в соответствии с положением Генерального плана и схемой теплоснабжения.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям к 2020 г. составит 722,51 тыс. м3 в год, а к 2024 г. увеличится на 13% от уровня отчётного года. Такой рост должен быть обеспечен ростом численности населения, который является основным потребителем.

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2020 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 894,81 тыс. м3,  а в 2024 г. увеличится  на 7 % от уровня отчётного года. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен ростом численности населения, который является основным источником стоков.

Газоснабжение

Объем полезного отпуска сжиженного газа потребителям в 2024 г. должен составить 18392 тыс. куб3., общий рост по отношению к базовому году составит 1,64 раза. Основной рост потребления приходиться на население (3,4 раза), но из-за малой доли от суммарного потребления общий уровень возрастёт незначительно.

Утилизация (захоронение) ТБО

Общий объем ТБО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2024 г. увеличится значительно и составит 30564 тыс. м3. Основной причиной увеличения общего объема ТБО является увеличение численности населения, а так же увеличение средней нормы образование на одного человека.

Таблица 45 Прогноз спроса по каждому виду услуг организаций коммунального комплекса МО Мгинское городское поселение до 2025 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Среднегодовая численность населения |  | 12480 | 12843 | 13206 | 13569 | 13932 | 14296 | 14659 | 15235 | 15811 | 16387 | 16963 | 17540 | 19844 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн кВт∙ч | 2,384 | 2,403 | 2,421 | 2,219 | 2,238 | 2,256 | 2,274 | 1,862 | 1,891 | 1,919 | 1,948 | 1,977 | 2,092 |
| на производственные нужды | млн кВт∙ч | 1,7610 | 1,7610 | 1,7610 | 1,5410 | 1,5410 | 1,5410 | 1,5410 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| на коммунально-бытовые нужды | млн кВт∙ч | 0,6225 | 0,6422 | 0,6603 | 0,6785 | 0,6966 | 0,7148 | 0,7329 | 0,7617 | 0,7906 | 0,8194 | 0,8482 | 0,8770 | 0,9922 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Удельное электропотребление населения | кВт∙ч/чел | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 46212 | 46212 | 46212 | 46212 | 47004 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,15 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 524,19 | 557,24 | 590,30 | 623,35 | 656,40 | 689,46 | 722,51 | 749,95 | 777,39 | 804,82 | 832,26 | 859,70 | 969,45 |
| Населению | тыс. куб. м | 431,62 | 464,67 | 497,73 | 530,78 | 563,83 | 596,89 | 626,63 | 656,38 | 686,13 | 715,88 | 745,63 | 775,37 | 894,37 |
| Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 33,32 | 36,62 | 39,93 | 43,23 | 46,54 | 49,84 | 63,06 |
| Иным потребителям | тыс. куб. м | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 |
| Удельное водопотребление | куб.м/чел. | 34,6 | 36,2 | 37,7 | 39,1 | 40,5 | 41,8 | 42,7 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 44,0 | 44,2 | 44,4 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 413,81 | 493,99 | 574,18 | 654,36 | 734,54 | 814,73 | 894,91 | 911,64 | 928,36 | 945,09 | 961,81 | 978,54 | 1045,44 |
| Население | тыс. куб. м. | 365,51 | 445,69 | 525,88 | 606,06 | 686,24 | 766,43 | 846,61 | 862,00 | 877,38 | 892,77 | 908,16 | 923,55 | 985,09 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс. куб. м. | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 20,76 | 22,10 | 23,43 | 24,77 | 26,11 | 31,46 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м. | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 33,16 | 38,46 | 43,48 | 48,22 | 52,72 | 56,99 | 61,05 | 59,84 | 58,72 | 57,67 | 56,70 | 55,79 | 52,68 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 11,17 | 11,89 | 12,62 | 13,34 | 14,06 | 14,78 | 15,50 | 16,23 | 16,95 | 17,67 | 18,39 | 19,11 | 22,00 |
| на комунально-бытовые нужды | тыс. м3 | 8,49 | 9,03 | 9,58 | 10,13 | 10,68 | 11,23 | 11,78 | 12,32 | 12,87 | 13,42 | 13,97 | 14,52 | 16,71 |
| на производственные нужды | тыс. м3 | 2,69 | 2,86 | 3,03 | 3,21 | 3,38 | 3,56 | 3,73 | 3,90 | 4,08 | 4,25 | 4,42 | 4,60 | 5,29 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТБО от МО Мгинское ГП, в том числе: | тыс.м3 | 24230 | 26242 | 26429 | 26617 | 26805 | 28802 | 30799 | 32796 | 34625 | 36454 | 38283 | 40112 | 47427 |
| Объем ТБО от населения (норматив) | тыс.м3 | 12115 | 13121 | 13215 | 13309 | 13402 | 14401 | 15399 | 16398 | 17312 | 18227 | 19141 | 20056 | 23714 |
| Объем ТБО от организаций и учреждений | тыс.м3 | 9692 | 10497 | 10572 | 10647 | 10722 | 11521 | 12319 | 13118 | 13850 | 14581 | 15313 | 16045 | 18971 |
| Объем КГО | тыс.м3 | 2423 | 2624 | 2643 | 2662 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3462 | 3645 | 3828 | 4011 | 4743 |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс.м3/чел | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,4 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 50):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 46 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение бесперебойного электроснабжения;

– повышение качества и надежности электроснабжения;

– обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

– повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программному документу.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (приложение 2);

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (приложение 3);

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (приложение 4);

- программу инвестиционных проектов в водоотведении (приложение 5);

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (приложение 6);

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов (приложение 7);

- программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий (приложение 8).

Таблица 47 Общая программа проектов

| Наименование | Сумма затрат за весь срок реализации Программы, тыс.руб |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 112000 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 112000 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 126708,06 |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 88458 |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 38 250 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 126708,06 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 6000 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 12600 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 242467 |
| Развитие головных объектов систем водоснабжения | 193178 |
| Развитие водопроводных сетей | 49289 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 261067 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 1000 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 2000 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 194981 |
| Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения | 123000 |
| Строительство, реконструкция и модернизация сооружений и головных линейных объектов системы водоотведения | 71981 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 197981 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 800 |
| 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов |  |
| 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 385 |
| 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, КГО и других отходов | 385 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий |  |
| 1. Межотраслевые мероприятия программы | 0 |
| 2. Энергосбережение в жилищной сфере | 16377 |
| 3. Энергосбережение в системах наружного освещения | 4461 |
| 4. Энергосбережение в бюджетной сфере | 200 |
| 5. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | 23080 |
| Общая Программа проектов, ВСЕГО | 721022 |

## 6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Мгинское городское поселение», включает:

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно проекту Генерального плана муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на новых осваиваемых территориях планируется строительство нового электросетевого оборудования. Перечень объектов приведен в следующей таблице.

Данные мероприятия должны быть направлены на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии.

Таблица 48 Перечень планируемого к строительного электросетевого оборудования

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории городского посёлка Мга | протяженность сети | км | 1,2 |
| Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории городского посёлка Мга | мощность | кВА | 640 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Пухолово | протяженность сети | км | 0,8 |
| Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Пухолово | мощность | кВА | 420 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Лезье | протяженность сети | км | 2,1 |
| Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Лезье | мощность | кВА | 360 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории посёлка при железнодорожной станции Сологубовка | протяженность сети | км | 1,1 |
| Строительство трансформаторной подстанции на территории посёлка при железнодорожной станции Сологубовка | мощность | кВА | 200 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории деревни Берёзовка | протяженность сети | км | 3,2 |
| Строительство трансформаторной подстанции на территории деревни Берёзовка | мощность | кВА | 200 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории деревни Кирсино | протяженность сети | км | 1,4 |
| Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории деревни Кирсино | мощность | кВА | 200 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемых фермерских хозяйств | протяженность сети | км | 1,2 |
| Строительство трансформаторной подстанции на территории планируемых фермерских хозяйств | мощность | кВА | 200 |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемых сельскохозяйственных предприятий | протяженность сети | км | 0,5 |
| Строительство трансформаторной подстанции на территории планируемых сельскохозяйственных предприятий | мощность | кВА | 200 |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают учет мероприятий по развитию электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 г.г., утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 466, а также учет мероприятий по развитию магистральных сетей электроснабжения 330 кВ.

В проекте генерального плана учтены мероприятия по реконструкции ПС 35 кВ № 720 «Мга» с заменой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА и 5,6 МВА на два новых трансформатора мощностью 16 МВА каждый и ПС 110 кВ № 496 «Мга» с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА каждый на два новых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. При этом указанная реконструкция не требует увеличения площади земельного участка, занимаемого соответствующей понизительной подстанцией.

Помимо мероприятий по развитию и преобразованию системы электроснабжения населения необходимы:

- Организация мониторинга свободной мощности на существующих трансформаторных подстанциях;

- Организация мониторинга потребности территории поселения в электрической энергии с учетом увеличения электропотребления населенных пунктов, расположенных на территории поселения, за счет прогнозируемого увеличения численности населения.

Также необходимо учесть мероприятие Российской Федерации по развитию системы электроснабжения МО Мгинское  городское  поселение  такое как строительство ВЛ 330 кВ «ОРУ Киришская ГРЭС – ПС ОРУ-330 кВ «Ленинградская» протяженностью 43 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта:

– Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 112 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение затрат на ремонт оборудования;

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения;

- снижение нагрузочных потерь в силовых трансформаторах на ПС 35 и ПС 110 кВ.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## 6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение включает:

Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

  - Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство автоматизированных блок-модульных новых котельных в  МО Мгинское городское  поселение

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 88,458 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

  - Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Прокладка и перекладка тепловых сетей

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030г.

Необходимый объем финансирования: 38,25 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

## 6.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды приведены в следующей таблице:

Таблица 49 Мероприятия по водоснабжению

| Наименование | Ед. изм |  | Показатель | Период (год) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Замена участков труб D 32 мм - | км | 2,5 |  | 2021-2028 | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; Снижение сверхнормативных потерь в сетях. Улучшение качества воды. |
| Замена участков труб D 40 мм | км | 2,6 |  | 2021-2028 |  |
| Замена участков труб D 50 мм | км | 1,0 |  | 2016-2020 |  |
| Замена участков труб D 50 мм | км | 1,9 |  | 2021-2028 |  |
| Замена участков труб D 100 мм | км | 5,6 |  | 2016-2020 |  |
| Замена участков труб D 150 мм | км | 4,8 |  | 2016-2020 |  |
| Итого сети водоснабжения |  | 18,7 |  | 2021-2028 |  |
| Водоводы |  |  |  |  |  |
| Замена участков труб D 200 мм | км | 1,9 |  | 2016-2028 |  |
| Замена участков труб D 250 мм | км | 2,5 |  | 2016-2028 |  |
| Замена участков труб D 315 мм | км | 1,8 |  | 2016-2028 |  |
| Итого водоводы | км | 6,2 |  | 2016-2028 |  |
| Строительство водопроводной сети на территориях жилой застройки | км | 11,5 |  | 2016-2028 |  |
| Всего |  | 36,4 |  |  |  |
| Строительство станции обезжелезивания | ед. | 1 |  | 2016-2020 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, требованиям законодательства Российской Федерации; Улучшение качества воды, |
| Реконструкция резервуаров чистой воды | ед. | 1 |  | 2016-2020 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества. |
| Создание санитарно защитных зон. | ед. | 1 |  | 25 | Предотвращение вторичного загрязнения подземных вод. Обеспечение подачи питьевой воды потребителям установленного качества |
| Строительство павильонов над скважинами | шт. | 12 |  | 2015-2020 |  |
| Устройство автоматической системы управления процессами водоснабжения | ед. | 1 |  | 2021-2028 | Улучшение надежности водоснабжения. Снижение аварийности системы водоснабжения |
| Реконструкция существующих артезианских скважин | ед. | 12 |  | 2015-2020 | Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой |
| Строительство насосной станции второго подъема восточнее городского посёлка Мга производительностью 750 м³/сут |  | . |  | 2021-2028 | Обеспечение водоснабжения районов новой застройки. Устранение дефицита мощности НС. |
| Строительство трех скважин восточнее городского посёлка Мга, общей производительностью 750 м³/сут |  |  |  | 2021-2028 |  |
| Организации системы резервного электроснабжения для объектов водоснабжения городского посёлка Мга |  |  |  | 2015-2020 | Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой. |
| Диспетчеризация коммерческого учета воды |  |  |  | 2015-2020 | Обеспечение контроля потребления воды в режиме реального времени |

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 – 2025 гг.

Необходимые капитальные затраты: 243082,9 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения;

- снижение потерь до 8,5%;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования, в соответствии с графиком реализации мероприятий предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## 6.4 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков: .

- Замена участков труб   D 150мм D 200 мм D 300 мм -

- Строительство сливной станции

- Реконструкция КОС  в  г.п. МГА

- Реконструкция КНС г.п. Мга

- Реконструкция КОС п.Старая Малукса

- Разработка проекта санитарно защитной зоны КОС и её обустройство(2ед)

- Диспетчеризация и автоматизация технологическиии процессами канализации

- Реконструкция КНС п. Старая Малукса

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сооружений канализации с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 – 2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 197980,9 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- увеличение мощности очистных сооружений;

- повышение качества очистки стоков.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

## 6.5 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их модернизации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение, включает:

Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории МО.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, сокращения размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Срок реализации: 2016г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: не определено

Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по планированию развития систем коммунальной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение не планируется

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства на территории МО.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления

Срок реализации: 2016г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования: 58,4 тыс. руб

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятий по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры  и потребителей  в МО Мгинское городское поселение не планируется

# 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## 7.1 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

## 7.2 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы  включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

## 7.3 Финансовая потребность для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов представлены в Таблице 50-52.

Таблица 50 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс.руб | Сумма и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Общая Программа проектов | Всего | 721 039 | 310 | 200 | 69 989 | 140 815 | 74 069 | 99 992 | 141 752 | 42 429 | 15 010 | 20 649 | 101 659 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 18 323 | 310 | 200 | 5 667 | 4 759 | 4 213 | 1 336 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 702 716 | 0 | 0 | 64 322 | 136 056 | 69 856 | 98 656 | 140 314 | 42 429 | 15 010 | 20 649 | 101 659 | 301 199 |

Таблица 51 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс.руб. | Сумма и источники финансирования, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 112000 | 0 | 0 | 21 200 | 18 800 | 17 100 | 13 100 | 15 200 | 13 400 | 13 200 | 112000 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 112000 | 0 | 0 | 21 200 | 18 800 | 17 100 | 13 100 | 15 200 | 13 400 | 13 200 | 112000 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Всего | 126 708 | 12 183 | 3 825 | 3 825 | 36 325 | 51 425 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 126 708 | 12 183 | 3 825 | 3 825 | 36 325 | 51 425 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Всего | 227 067 | 13 173 | 78 166 | 25 166 | 25 640 | 46 949 | 12 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 227 067 | 13 173 | 78 166 | 25 166 | 25 640 | 46 949 | 12 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | Всего | 146 871 | 16 846 | 16 846 | 16 346 | 24 241 | 18 390 | 10 873 | 15 780 | 9 780 | 2 280 | 19 780 | 1 992 | 1 992 | 2 839 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 145 871 | 16 846 | 16 846 | 16 346 | 24 241 | 18 390 | 10 873 | 15 780 | 9 780 | 2 280 | 19 780 | 1 992 | 1 992 | 4 839 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 800,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | Всего | 385 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 385 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 21038 | 5 454 | 5 554 | 5 556 | 2 186 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 15078 | 4 034 | 4 134 | 4 136 | 1 336 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 5960 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая Программа проектов | Всего | 719 979 | 200 | 200 | 69 039 | 140 815 | 74 069 | 99 992 | 141 752 | 42 429 | 17 025 | 3 825 | 13 825 | 21 325 | 10 000 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО | 17 263 | 200 | 200 | 4 717 | 4 759 | 4 213 | 1 336 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 702 716 | 0 | 0 | 64 322 | 136 056 | 69 856 | 98 656 | 140 314 | 42 429 | 17 025 | 3 825 | 13 825 | 21 325 | 10 000 |

Таблица 52 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Мгинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Ленэнерго" | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 18 800 | 17 100 | 13 100 | 15 200 | 13 400 | 13 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Мгинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЭнергоИнвест" ООО «ПТЭСК» | Инвестиционные затраты | 96800 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 | 8067 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении МО Мгинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Водоканал Мгинского городского поселения" | Инвестиционные затраты | 227067 | 13 173 | 78 166 | 25 166 | 25 640 | 46 949 | 12 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении МО Мгинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Водоканал Мгинского городского поселения" | Инвестиционные затраты | 145 871 | 16 846 | 16 846 | 16 346 | 24 241 | 18 390 | 10 873 | 15 780 | 9 780 | 2 280 | 19 780 | 1 992 | 1 992 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов в МО Мгинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "МгаКонСервис» | Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории МО Мгинское городское поселение инвестиционных программ ранее разработано не было.

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в Таблицах 76 и 77  более подробно описано в разрабатываемом документе (Раздел 6-11, Приложениях 2-8 к Программному документу).

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице 74

Таблица 53 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг (по вариантам)

|  | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Таблица 54 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Наименование | Ед.изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021/2014 | 2025/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ежегодный процент повышения цен за счет естественного прироста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к 2014 |  | к 2016 |  |  |  |  | к 2021 |  |  |  |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до 2019 года - оптовых цен, далее - надбавки ГРО и ПССу) | % | _ | 177,6 | 197 | 120,2 | 140,4 | 160,6 | 180,8 | 201 | 107,2 | 114,4 | 121,6 | 128,8 | _ | _ |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынкн с учетом сверхнормативного потребления (включаяя льготные категории) | % | _ | 152 | 165 | 115,8 | 131,6 | 147,4 | 163,2 | 179 | 110,8 | 121,6 | 132,4 | 143,2 | _ | _ |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | _ | 150,4 | 163 | 106,8 | 113,6 | 120,4 | 127,2 | 134 | 105,4 | 110,8 | 116,2 | 121,6 | _ | _ |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. Водоснабжение и водоотведение | % | _ | 148,8 | 161 | 109,4 | 118,8 | 128,2 | 137,6 | 147 | 106,4 | 112,8 | 119,2 | 125,6 | _ | _ |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | Тыс. руб./м.куб | 5,23 | 5,44 | 5,85 | 7,08 | 8,45 | 9,83 | 11,20 | 11,20 | 12,21 | 13,22 | 14,22 | 19,35 | 2,1 | 3,7 |
| Тариф | Тыс. руб./м.куб | 5,23 | 5,44 | 5,85 | 7,08 | 8,45 | 9,83 | 11,20 | 11,20 | 12,21 | 13,22 | 14,22 | 19,35 | 2,1 | 3,6 |
| Инвестиционная составляющая | Тыс. руб./м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт*ч | 3,21 | 3,55 | 3,70 | 4,62 | 5,35 | 6,08 | 6,81 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 2,1 | 1,8 |
| Тариф | руб./кВт*ч | 3,21 | 3,55 | 3,70 | 4,62 | 5,35 | 6,08 | 6,81 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 2,1 | 1,04 |
| Инвестиционная составляющая | руб./кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2075,0 | 2162,2 | 2498,2 | 2454,0 | 2637,8 | 2821,6 | 3005,4 | 3005,4 | 3208,3 | 3411,1 | 3614,0 | 3816,8 | 1,4 | 1,8 |
| Тариф | руб./Гкал | 2075,0 | 2162,2 | 2498,2 | 2454,0 | 2637,8 | 2821,6 | 3005,4 | 3005,4 | 3208,3 | 3411,1 | 3614,0 | 3816,8 | 1,4 | 1,8 |
| Инвестиционная составляющая | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м.куб | 31,56 | 32,12 | 34,22 | 35,93 | 39,95 | 43,97 | 47,99 | 52,01 | 52,01 | 56,18 | 60,34 | 64,50 | 1,6 | 2,1 |
| Тариф | руб./м.куб | 31,56 | 32,12 | 34,22 | 35,93 | 39,95 | 43,97 | 47,99 | 52,01 | 52,01 | 56,18 | 60,34 | 64,50 | 1,6 | 2,0 |
| Инвестиционная составляющая | руб./м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м.куб | 27,58 | 30,76 | 33,93 | 35,63 | 39,61 | 43,60 | 47,59 | 51,57 | 51,57 | 55,70 | 59,83 | 63,95 | 1,7 | 2,2 |
| Тариф | руб./м.куб | 27,58 | 30,76 | 33,93 | 35,63 | 39,61 | 43,60 | 47,59 | 51,57 | 51,57 | 55,70 | 59,83 | 63,95 | 1,7 | 2,0 |
| Инвестиционная составляющая | руб./м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м.кв | 604,99 | 611,66 | 616,78 | 714,11 | 785,98 | 857,85 | 929,72 | 929,72 | 1004,10 | 1078,48 | 1152,86 | 1227,23 | 1,5 | 2,0 |
| Тариф | руб./м.кв | 604,99 | 611,66 | 616,78 | 714,11 | 785,98 | 857,85 | 929,72 | 929,72 | 1004,10 | 1078,48 | 1152,86 | 1227,23 | 1,5 | 2,0 |
| Инвестиционная составляющая | руб./м.кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание и ремонт жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м.кв | 17,46 | 18,10 | 20,38 | 22,44 | 24,49 | 26,54 | 26,54 | 28,66 | 30,79 | 32,91 | 35,03 | 17,46 | 1,6 | 2,1 |
| Тариф | руб./м.кв | 17,46 | 18,1 | 20,38 | 22,44 | 24,49 | 26,54 | 26,54 | 28,66 | 30,79 | 32,91 | 35,03 | 17,46 | 1,6 | 2,0 |
| Инвестиционная составляющая | руб./м.кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы

Расчет расходов населения МО «Мгинское городское поселение» на коммунальные ресурсы до 2024 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (табл. 78).

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом) за 2012г. и согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России (таблица 78). Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Ленинградской области за 2014 год составил 17105 рублей.

Таблица 55 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. |  |  | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 5,5 | 5,0 5,0 4,3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 5,0 | 4,6 4,6 3,5 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 5,0 | 5,4 5,4 4,2 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 4,9 | 3,9 3,9 2,8 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 7,0 | 5,8 5,8 6,4 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 9,3 | 8,3 8,1 7,4 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 5,9 | 4,7 4,8 6 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 3,5 | 4,0 4,1 0,6 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 4,6 | 4,2 4,7 6,6 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2013 – 2030 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан МО  Мгинское городское поселение на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТБО, содержание и ремонт жилья (таб.78) с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения МО Мгинское городское поселение» (доля затрат: 2012.г – 11,4%; 2020г – 16,2%; 2030г. – 17,3%), а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для МО  Мгинское городское поселение не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения не требуется

Таблица 56 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед.изм. | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Численность населения | чел. | 12480 | 12843 | 13206 | 13569 | 13932 | 14296 | 14659 | 15235 | 15811 | 16387 | 16963 | 17540 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс.м3 | 11172,37 | 11894,34 | 12616,31 | 13338,28 | 14060,25 | 14782,22 | 15504,19 | 16226,16 | 16948,13 | 17670,10 | 18392,07 | 19114,04 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./м3 | 5,23 | 5,44 | 5,85 | 7,08 | 8,45 | 9,83 | 11,20 | 11,20 | 12,21 | 13,22 | 14,22 | 19,35 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 58 465 | 64 672 | 73 743 | 94 462 | 118 878 | 145 277 | 173 658 | 181 745 | 206 916 | 233 543 | 261 625 | 369 778 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 390,39 | 419,63 | 465,33 | 580,12 | 711,04 | 846,87 | 987,23 | 994,13 | 1090,57 | 1187,62 | 1285,24 | 1756,86 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | млн. кВт*ч | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./кВт*ч | 3,21 | 3,55 | 3,70 | 4,62 | 5,35 | 6,08 | 6,81 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | 5,70 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 1 995 | 2 280 | 2 443 | 3 132 | 3 724 | 4 344 | 4 990 | 2 818 | 3 320 | 3 850 | 4 409 | 4 997 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан | руб./мес./чел. | 224,70 | 235,94 | 247,73 | 260,12 | 273,12 | 286,78 | 301,12 | 316,18 | 331,98 | 348,58 | 366,01 | 384,31 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Гкал | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 45420,0 | 46212,0 | 46212,0 | 46212,0 | 46212,0 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./Гкал | 2075,00 | 2162,15 | 2498,24 | 2454,04 | 2637,82 | 2821,61 | 3005,39 | 3005,39 | 3208,25 | 3411,12 | 3613,98 | 3816,84 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 94 247 | 98 205 | 113 470 | 111 463 | 119 810 | 128 157 | 136 505 | 136 505 | 148 260 | 157 634 | 167 009 | 176 384 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан | руб./мес./чел. | 629,32 | 318,60 | 358,01 | 342,26 | 358,31 | 373,53 | 388,01 | 373,33 | 390,71 | 400,81 | 410,22 | 419,01 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс.м3 | 431,62 | 464,67 | 497,73 | 530,78 | 563,83 | 596,89 | 626,63 | 656,38 | 686,13 | 715,88 | 745,63 | 775,37 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./м3 | 30,09 | 31,56 | 32,12 | 34,22 | 35,93 | 39,95 | 43,97 | 47,99 | 52,01 | 52,01 | 56,18 | 60,34 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 12 987 | 14 665 | 15 987 | 18 163 | 20 259 | 23 847 | 27 555 | 31 502 | 35 689 | 37 236 | 41 886 | 46 784 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан | руб./мес./чел. | 92,57 | 51,59 | 56,42 | 65,12 | 74,15 | 83,50 | 92,65 | 93,38 | 101,57 | 109,83 | 118,12 | 126,47 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс.м3 | 413,81 | 493,99 | 574,18 | 654,36 | 734,54 | 814,73 | 894,91 | 911,64 | 928,36 | 945,09 | 961,81 | 978,54 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./м3 | 24,41 | 27,58 | 30,76 | 33,93 | 35,63 | 39,61 | 43,60 | 47,59 | 51,57 | 51,57 | 55,70 | 59,83 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 10 101 | 13 626 | 17 660 | 22 202 | 26 169 | 32 274 | 39 018 | 43 382 | 47 879 | 48 741 | 53 572 | 58 541 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан | руб./мес./чел. | 67,45 | 88,41 | 111,44 | 136,35 | 156,52 | 188,13 | 221,81 | 237,29 | 252,35 | 247,86 | 263,17 | 278,14 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Тыс.м3 | 4,71 | 4,745 | 4,78 | 4,85 | 4,901 | 4,952 | 5,003 | 5,054 | 5,16 | 5,24 | 5,32 | 5,51 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,2 |
| Норма образования ТБО на человека в год | м2/чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 17,0 | 17,1 | 18,5 | 20,6 | 22,6 | 24,6 | 26,7 | 28,8 | 31,3 | 33,7 | 36,2 | 39,5 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан | руб./мес./чел. | 0,264 | 0,256 | 0,269 | 0,288 | 0,306 | 0,323 | 0,340 | 0,356 | 0,375 | 0,393 | 0,410 | 0,435 |
| Содержание и ремонт жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь (по нормативу) обслуживаемых жилых домов | тыс.м2 | 298,8 | 308,82 | 318,84 | 328,86 | 338,88 | 348,9 | 358,92 | 368,94 | 378,96 | 388,98 | 399 | 409,02 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки | руб./м3 | 14,7 | 14,7 | 15,5 | 17,0 | 18,4 | 19,9 | 21,3 | 22,8 | 24,2 | 25,7 | 27,2 | 28,6 |
| Расходы населения | тыс.руб. | 4392,4 | 4539,7 | 4942,0 | 5576,5 | 6240,1 | 6933,0 | 7655,0 | 8406,3 | 9187,2 | 9997,4 | 10836,7 | 11705,3 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 68,4 | 68,1 | 71,6 | 78,0 | 84,5 | 90,9 | 97,3 | 103,7 | 110,1 | 116,4 | 122,8 | 129,1 |
| Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО | тыс.руб. | 190 383 | 208 384 | 236 322 | 264 975 | 308 527 | 356 009 | 406 104 | 416 069 | 464 320 | 510 900 | 560 687 | 691 048 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан), ВСЕГО | руб./мес./чел. | 1411,27 | 1123,28 | 1244,77 | 1394,42 | 1595,17 | 1803,02 | 2017,05 | 2019,13 | 2171,56 | 2317,76 | 2464,33 | 2984,86 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Ленинградской области | руб. | 17 105 | 17 892 | 18 715 | 19 576 | 20 496 | 21 459 | 22 468 | 23 524 | 24 629 | 26 624 | 28 781 | 31 112 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения Мгинского городского поселения | руб. | 22 382 | 23 412 | 24 489 | 25 615 | 26 819 | 28 080 | 29 399 | 30 781 | 32 228 | 33 743 | 35 328 | 36 989 |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 89647,2 | 97339,6 | 111231,8 | 131806,4 | 153437,3 | 171993,9 | 189090,2 | 206298,9 | 221238,4 | 236298,5 | 251477,2 | 266782,9 |
| Расчётная стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения | руб./чел/мес. | 2 632 | 2 947 | 3 234 | 3 735 | 4 238 | 4 688 | 5 110 | 5 526 | 5 968 | 6 407 | 6 844 | 7278,2 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. УСТАНОВЛЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2013 года N 72 | руб./чел/мес. | 1 853,2 | 2 025,5 | 2 213,9 | 2 419,8 | 2 615,8 | 2 827,7 | 3 056,7 | 3 304,3 | 3 572,0 | 3 861,3 | 4 174,1 | 4 512,2 |
| Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения | % | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,2 |
| Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения |  | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 14,6 | 15,8 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,7 |

# 10. Управление программой

## 10.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Координатором реализации Программы является Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

## 10.2  План-график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Приложение 2 – Приложение 8).

Реализация программы осуществляется по годам:

2016 - 2025 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2025 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской области.

## 10.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 10.4  Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов МО Мгинское городское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

# Приложение 1

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели развития МО Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения, в том числе: | чел. | 12480 | 12843 | 13206 | 13569 | 13932 | 14296 | 14659 | 15235 | 15811 | 16387 | 16963 | 17540 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 7580 | 7801 | 8022 | 8242 | 8463 | 8684 | 8758 | 9308 | 9858 | 10408 | 10958 | 11508 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на услуги электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление всего | млн кВт∙ч | 2,384 | 2,403 | 2,421 | 2,219 | 2,238 | 2,256 | 2,274 | 1,862 | 1,891 | 1,919 | 1,948 | 1,977 |
| на производственные нужды | млн кВт∙ч | 1,7610 | 1,7610 | 1,7610 | 1,5410 | 1,5410 | 1,5410 | 1,5410 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Потребление электрической энергии населением | млн кВт∙ч | 0,6225 | 0,6422 | 0,6603 | 0,6785 | 0,6966 | 0,7148 | 0,7329 | 0,7617 | 0,7906 | 0,8194 | 0,8482 | 0,8770 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление населения | кВт∙ч/чел | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 45420 | 46212 | 46212 | 46212 | 46212 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 30% | 30,24% | 30,24% | 80,00% | 80,56% | 81,12% | 81,69% | 82,26% | 82,84% | 83,42% | 84,00% | 84,59% |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 30,50 | 30,50 | 44,4 | 58,3 | 72,2 | 86,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % | 30,50 | 30,50 | 44,4 | 58,3 | 72,2 | 86,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Износ коммунальных систем | % | 65 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 61,0 | 59,0 | 57,0 | 55,0 | 53,0 | 51,0 | 49,0 | 47,0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7,579 | 7,579 | 7,149 | 7,149 | 6,719 | 6,316 | 5,912 | 5,509 | 5,109 | 4,710 | 4,314 | 3,920 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0% | 0,0 | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 16,54% | 16,54% | 11,58% | 7,41% | 7,19% | 6,73% | 6,27% | 5,81% | 5,36% | 4,91% | 4,46% | 4,02% |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/Гкал | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Удельный расход топлива на выроботку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Эффективность потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребления на потребителя | Гкал/чел | 3,639 | 3,537 | 3,439 | 3,347 | 3,260 | 3,177 | 3,099 | 2,981 | 2,923 | 2,820 | 2,724 | 2,635 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 524,19 | 557,24 | 590,30 | 623,35 | 656,40 | 689,46 | 722,51 | 749,95 | 777,39 | 804,82 | 832,26 | 859,70 |
| по населению |  | 431,62 | 464,67 | 497,73 | 530,78 | 563,83 | 596,89 | 626,63 | 656,38 | 686,13 | 715,88 | 745,63 | 775,37 |
| бюджетные потребители |  | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 33,32 | 36,62 | 39,93 | 43,23 | 46,54 | 49,84 |
| иные потребители |  | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | 62,56 |
| Установленная годовая мощность водозабора | тыс.куб.м/год | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Установленная годовая мощность ВОС | тыс.куб.м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений | % | 71,16 | 62,76 | 60,55 | 58,35 | 56,14 | 53,93 | 51,72 | 49,89 | 48,05 | 46,22 | 44,39 | 42,55 |
| Резерв мощность ВОС | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Потери в сетях, % от поданной воды | % | 44% | 40% | 36% | 32% | 28% | 23% | 19% | 18% | 16% | 15% | 13% | 12% |
| Аварийность системы | ед./км | 0,50 | 0,84 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,42 |
| Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | % | 28,8 | 31,1 | 39,4 | 41,7 | 43,9 | 46,1 | 48,3 | 50,1 | 51,9 | 53,8 | 55,6 | 57,4 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Удельное водопотребление | куб.м/чел. | 34,6 | 36,2 | 37,7 | 39,1 | 40,5 | 41,8 | 42,7 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 44,0 | 44,2 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 413,81 | 493,99 | 574,18 | 654,36 | 734,54 | 814,73 | 894,91 | 911,64 | 928,36 | 945,09 | 961,81 | 978,54 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Средний износ сетей | % | 70,0 | 70,2 | 75,3 | 70,7 | 66,0 | 61,3 | 56,7 | 52,0 | 47,3 | 46,4 | 45,5 | 44,6 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 33,16 | 38,46 | 43,48 | 48,22 | 52,72 | 56,99 | 61,05 | 59,84 | 58,72 | 57,67 | 56,70 | 55,79 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход газа по потребителям | тыс.м.куб | 11172 | 11894 | 12616 | 13338 | 14060 | 14782 | 15504 | 16226 | 16948 | 17670 | 18392 | 19114 |
| Спрос на услуги газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Износ коммунальных систем | % | 57,0 | 57,4 | 57,8 | 58,2 | 58,6 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 45,0 | 45,4 |
| Ресурсная эффективность газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельное потребление газа | кг/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТБО от МО , в том числе: | тыс.м3 | 24230 | 26242 | 26429 | 26617 | 26805 | 28802 | 30799 | 32796 | 34625 | 36454 | 38283 | 40112 |
| Объем ТБО от населения (норматив) | тыс.м3/чел | 2,83 | 2,91 | 2,99 | 3,07 | 3,15 | 3,22 | 3,35 | 3,48 | 3,61 | 3,73 | 3,86 | 3,99 |
| Объем КГО | тыс.м3 | 2423 | 2624 | 2643 | 2662 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3462 | 3645 | 3828 | 4011 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Индекс замены оборудования | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ресурсная эффективность утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс.м3/чел | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение 2

| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2016-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии | 2016-2027 | ― | всего | 101000 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 113000 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |
| 3.1.1 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 на вновь осваиваемой территории |  |  | всего | 101000 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 113000 |  |  | 20000 | 18000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 3.2 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей | 2013-2027 | ― | всего | 11000 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 2100 | 1100 | 3200 | 1400 | 1200 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 11000 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 2100 | 1100 | 3200 | 1400 | 1200 |  |
| 3.2.1 | Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории |  |  | всего | 11000 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 2100 | 1100 | 3200 | 1400 | 1200 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 112000 | 0 | 0 | 21 200 | 18 800 | 17 100 | 13 100 | 15 200 | 13 400 | 13 200 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 112000 | 0 | 0 | 21 200 | 18 800 | 17 100 | 13 100 | 15 200 | 13 400 | 13 200 | 0 |

# Приложение 3

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2016-2026 годы и на перспективу до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 2016-2017 | ― | всего | 126708 | 0 | 0 | 12183 | 3825 | 3825 | 36325 | 51425 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 126708 | 0 | 0 | 12183 | 3825 | 3825 | 36325 | 51425 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
| 3.1.1 | Проектирование и строительство автономной отдельно стоящей газовой миникотельной вместо котельной по шоссе Революции д.2в. Присоединение к действующим тепловым сетям и инженер-ным коммуникациям. | 2016 | Администрация МГП | всего | 8 358,06 | 0 | 0 | 8 358,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 8358,06 |  |  | 8 358,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Модернизация тепловых сетей системы теплоснабжения. | 2016-2026 | Администрация МГП | всего | 38 250 | 0 | 0 | 3 825 | 3 825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 38250 |  |  | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 |
| 3.1.3 | Строительство миникотельной внутри здания Бани | 2020 | Администрация МГП | всего | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Проектирование и строительство автономной отдельно стоящей газовой миникотельной вместо котельной в п. Старая Малукса Присоединение к действующим тепловым сетям и инженер-ным коммуникациям. | 2020 | Администрация МГП | всего | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12500 |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Строительство автономной отдельно стоящей газовой котельной в пос.Мга | 2019-2020 | Администрация МГП | всего | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 65000 |  |  |  |  |  | 32500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 126708 | 0 | 0 | 12183 | 3825 | 3825 | 36325 | 51425 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 126708 | 0 | 0 | 12183 | 3825 | 3825 | 36325 | 51425 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825 |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 126 708 | 0 | 0 | 12 183 | 3 825 | 3 825 | 36 325 | 51 425 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет ЗАТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 126 708 | 0 | 0 | 12 183 | 3 825 | 3 825 | 36 325 | 51 425 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 3 825 |

# Приложение 4

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организации системы резервного электроснабжения г.п.Мга | 2020 | ― | всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 |  |  |  | всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство автоматической системы управления процессами водоснабжения Диспетчеризация коммерческого учета г.п. Мга | 2020 | ― | всего | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 600 |  |  |  |  |  |  | 12 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 |  |  |  | всего | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие головных объектов систем водоснабжения | 2016-2021 | ― | всего | 193178 | 0 | 0 | 8532 | 83032 | 20032 | 20032 | 22532 | 10016 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 193178 | 0 | 0 | 8532 | 83032 | 20032 | 20032 | 22532 | 10016 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 5000 |
| 3.1.1 | Реконструкция артезианских скважин | 2016-2021 | ― | всего | 36000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 36000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство павильонов над скважинами 12шт.г.п. Мга | 2016-2021 | ― | всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Строительство станции обезжелезования в г.п. Мга | 2016-2021 | ― | всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция НС 2-го подъема г.п.Мга | 2016-2021 | ― | всего | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция РЧВ г.п.Мга | 2016-2021 | ― | всего | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 7500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3.1.6 | Строительство НС второго подъема производительностью 750 м³/сут | 2016-2021 | ― | всего | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |
| 3.1.7 | Строительство РЧВ г.п.Мга | 2016-2021 | ― | всего | 12500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Строительство водовода от насосной станции 3го подъема п. Молодцово 2 нитки по 9.5 км | 2016-2021 | ― | всего | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Строительство водопроводных сетей для потребителей деревень Лезье и Сологубовка | 2016-2021 | ― | всего | 40000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Установка частотных приводов арт скв. | 2016-2021 | ― | всего | 81 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 81 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Установка частотных преобразователей на насосных станциях | 2016-2021 | ― | всего | 97 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 97 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие водопроводных сетей | 2016-2028 | ― | всего | 49289 | 0 | 0 | 4641 | 5133 | 5133 | 5608 | 5817 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 3055 | 3019 | 2810 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 49289 | 0 | 0 | 4641 | 5133 | 5133 | 5608 | 5817 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 3055 | 3019 | 2810 |
| 3.2.1 | Замена участков труб D 32, 50, 100, 150 мм - | 2016-2028 | ― | всего | 30414 | 0 | 0 | 3555 | 4048 | 4048 | 4048 | 4257 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1464 | 1464 | 1256 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30414 |  |  | 3555,3 | 4047,9 | 4047,9 | 4047,9 | 4257 | 1254,9 | 1254,9 | 1254,9 | 1254,9 | 1254,9 | 1464 | 1464 | 1255,6 |
| 3.2.2 | Замена водоводов D 200, 250 мм - | 2016-2028 | ― | всего | 18874 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 1085 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1591 | 1555 | 1555 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 18874 |  |  | 1085,3 | 1085,3 | 1085,3 | 1559,8 | 1559,8 | 1559,8 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1591 | 1555 | 1555 |
| ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 242467 | 0 | 0 | 13173 | 88166 | 25166 | 25640 | 28349 | 12831 | 2815 | 2815 | 2815 | 26815 | 3055 | 3019 | 7810 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 242467 |  | 0 | 13173 | 88166 | 25166 | 25640 | 28349 | 12831 | 2815 | 2815 | 2815 | 26815 | 3055 | 3019 | 7810 |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 261 067 | 0 | 0 | 13 173 | 88 166 | 25 166 | 25 640 | 46 949 | 12 831 | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 26 815 | 3 055 | 3 019 | 7 810 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 261 067 | 0 | 0 | 13 173 | 88 166 | 25 166 | 25 640 | 46 949 | 12 831 |  |  |  |  |  | 3 019 | 7 810 |

# Приложение 5

| Программа инвестиционных проектов в водоотведении Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта санитарно защитной зоны КОС и её обустройство(2ед) | 2017 |  | всего | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 1 000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 1 |  |  |  | всего | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диспетчеризация и автоматизация технологическиии процессами канализации | 2028 |  | всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| ИТОГО по Задаче 2 |  |  |  | всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 2 000 |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения | 2016-2028 | ― | всего | 123000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | 11000 | 11000 | 18500 | 7500 | 0 | 0 | 10000 | 17500 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 123000 | 0 | 0 | 5000 | 12500 | 11000 | 11000 | 18500 | 7500 | 0 | 0 | 10000 | 17500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3.1.1 | Реконструкция КОС в г.п. Мга |  |  | всего | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3.1.2 | Реконструкция КНС г.п. Мга |  |  | всего | 22500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 22500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  | 0 | 7500 |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция КОС п.СтараяМалукса |  |  | всего | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 25000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция КНС п. Старая Малукса |  |  | всего | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 7500 |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Строительство сливневой станции |  |  | всего | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 18000 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоотведения |  | ― | всего | 71981 | 0 | 0 | 11346 | 11346 | 11346 | 11741 | 7390 | 4873 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1992 | 1992 | 839 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 71981 | 0 | 0 | 11346 | 11346 | 11346 | 11741 | 7390 | 4873 |  |  |  |  |  | 1992 | 839 |
| 3.2.1 | Замена участков труб D 150мм 200 мм, 300 мм - |  |  | всего | 71981 | 0 | 0 | 11346 | 11346 | 11346 | 11741 | 7390 | 4873 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1992 | 1992 | 839 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 71981 |  |  | 11346 | 11346 | 11346 | 11741 | 7390 | 4873 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1992 | 1992 | 839 |
| ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 194981 | 0 | 0 | 16346 | 23846 | 22346 | 22741 | 25890 | 12373 | 2280 | 2280 | 12280 | 19780 | 11992 | 11992 | 10839 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 194981 | 0 | 0 | 16346 | 23846 | 22346 | 22741 | 25890 | 12373 | 0 | 0 | 10000 | 17500 | 10000 | 11992 | 10839 |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 197 981 | 0 | 0 | 16 846 | 24 346 | 22 346 | 22 741 | 25 890 | 12 373 | 2 280 | 2 280 | 12 280 | 19 780 | 11 992 | 11 992 | 12 839 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 196 981 | 0 | 0 | 16 346 | 23 846 | 22 346 | 22 741 | 25 890 | 12 373 | 0 | 0 | 10 000 | 17 500 | 10 000 | 11 992 | 12 839 |

# Приложение 6

| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Мгинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка схем газоснабжения в п. Муя, деревня Турышкино , дер. Новая Малукса, Старая Малукса | 2017 | Администрация МГП | всего | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 800,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО по Программе |  |  |  | всего | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 800,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

# Приложение 7

| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов в Мгинском городскои поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2016-2025 годы и на перспективу до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 2016-2019 | Администрация МГП | всего | 151 | 0 | 0 | 66 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 151 |  |  | 66 | 66,9 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация вывоза ТБО с территории гаражного городка | 2016-2019 | Администрация МГП | всего | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 24 |  |  | 7,6 | 8,1 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оптимизация системы сбора и хранения ртутьсодержащих отходов от физических и юридических лиц с последующей сдачей в специализированные организации для утилизации | 2016-2019 | Администрация МГП | всего | 210 | 0 | 0 | 110 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 210 |  |  | 110 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 385 | 0 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 385 | 0 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 385 | 0 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 385 | 0 | 0 | 184 | 125 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

# Приложение 8

| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий в Мгинском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципальных образований на период 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Энергосбережение в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 2016-2020 | Внебюджетные источники (экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий) | всего | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка ПУ тепловой энергии. | 2016-2020 | Внебюджетные источники (экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий) | всего | 4960 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 960 |  |  | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 650 | 650 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка приборов учета воды | 2016-2020 | Внебюджетные источники (экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий) | всего | 8700 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 8 700 |  |  | 2899,9 | 2900 | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена ламп на энергосберегающие | 2016-2020 | Внебюджетные источники (экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий) | всего | 1050 | 0 | 0 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 1 050 |  |  | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов. | 2016-2020 | Внебюджетные источники (экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий) | всего | 668 | 0 | 0 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 668 |  |  | 131,5 | 132,5 | 133,5 | 134,5 | 135,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 2 |  |  |  | всего | 16377 | 0 | 0 | 4 521 | 4 593 | 4 664 | 1 265 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 10 417 | 0 | 0 | 3 101 | 3 173 | 3 244 | 415 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 960 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Энергосбережение в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка датчиков времени уличного освещения | 2016-2020 | бюджетные средства | всего | 461 | 0 | 0 | 32 | 61 | 93 | 122 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 461 |  |  | 32,4 | 61,2 | 92,7 | 121,5 | 153,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка автономных систем освещения на основе фотоэлектрических батарей | 2016-2020 | бюджетные средства | всего | 4000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 4000 |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 |  |  |  | всего | 4461 | 0 | 0 | 832 | 861 | 893 | 922 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 4461 | 0 | 0 | 832 | 861 | 893 | 922 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение энергетического аудита бюджетных учреждений | 2016-2017 | Админинстрация МГТ | всего | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 4 |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | всего | 21038 | 0 | 0 | 5 454 | 5 554 | 5 556 | 2 186 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МГП | 15078 | 0 | 0 | 4 034 | 4 134 | 4 136 | 1 336 | 1 439 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5960 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 850 | 850 | 0 |  |  |  |  |

Мероприятие является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.